本文档由代码仓库逆向生成。生成日期：2026-10-15；代码仓库：C:\ECNU\502\crazyflie-firmware-master（Bitcraze crazyflie-firmware）。 全文需求标识前缀：CF（Crazyflie）。 标注约定：（文件名）为代码出处；[待确认] 为代码中无法确定、需人工确认的内容。 数值换算约定：FreeRTOS 系统节拍为 1ms（configTICK_RATE_HZ=1000），M2T(X)=X 毫秒（src/config/FreeRTOSConfig.h:77、125）。

# 概述

## 软件概述（README.md、src/init/main.c、src/modules/src/system.c）

Crazyflie 固件是 Crazyflie 系列微型飞行平台（Crazyflie 2.0/2.1、Bolt、Roadrunner、Flapper、Tag 等）的机载飞行控制软件。软件采集六轴 IMU、气压计、磁力计等传感器数据，通过状态估计器解算飞行器姿态、位置与速度；接收地面站（cfclient）经 2.4GHz 射频（nRF51 协处理器）或 USB 链路发送的 CRTP 遥控指令与参数；由飞行监督状态机管理飞行阶段与安全条件，经控制器解算控制量并输出四路电机 PWM/DSHOT 驱动信号，实现稳定悬停与轨迹飞行；同时经 CRTP 日志与参数通道向地面站回传遥测数据，支持扩展板（Deck）加载外部传感器与执行器（README.md；src/modules/src/stabilizer.c:289-388）。

::: {custom-style="Image Caption"} 图1.1-1 Crazyflie 固件示意图（图见 PDF 版） :::

软件的工作过程按飞行监督状态机划分为以下阶段（src/modules/interface/supervisor.h:29-43；src/modules/src/supervisor_state_machine.c:39-52）：

- 上电初始化与自检（NotInitialized→PreFlChecksNotPassed）：平台识别、各模块初始化、开机自检，自检失败时循环告警并可强制启动（system.c:294-327）；

- 起飞前检查（PreFlChecksPassed）：传感器标定完成、无倾翻、无扩展板故障，等待解锁（supervisor_state_machine.c:91-120）；

- 解锁与预备（Arming→ReadyToFly）：电机解锁（DSHOT 平台须通过电机转速检查），等待起飞指令（supervisor_state_machine.c:121-192）；

- 正常飞行（Flying）：控制回路全速运行，执行遥控/规划指令（supervisor_state_machine.c:193-245）；

- 改平告警（WarningLevelOut）：遥控指令超时 500ms 时自动水平改平、保持高度悬停（supervisor_state_machine.c:226-234）；

- 着陆与复位（Landed→Reset）：着陆后 3s 超时回到起飞前检查（supervisor_state_machine.c:246-284）；

- 异常自由落体与锁定（ExceptFreeFall→Locked）：遥控超时 2s、急停、扩展板故障等异常时立即停电机并锁定，仅复位可解锁（supervisor_state_machine.c:286-334）；

- 坠机恢复（Crashed）：倾翻判坠后待扶正恢复或经地面站指令复位（supervisor_state_machine.c:337-355）。

## 系统组成（src/platform/、src/drivers/、src/hal/src/sensors.c）

软件运行于 Crazyflie 双 MCU 硬件平台上，系统由感知部件、动作部件、计算部件三部分组成。

1）感知部件（敏感器）：

- 六轴 IMU 1 只：Crazyflie 2.0 为 MPU9250（陀螺量程 ±2000°/s、加速度计量程 ±16g，采样率 1000Hz），Crazyflie 2.1 为 BMI088+BMP388 组合（sensors_mpu9250_lps25h.c:62-65、392；sensors_bmi088_bmp3xx.c）；

- 气压计 1 只：LPS25H（采样率 25Hz）或 BMP388，用于海拔测量（lps25h.c:118）；

- 三轴磁力计 1 只：AK8963（16bit、100Hz），用于航向修正（sensors_mpu9250_lps25h.c:409）；

- 扩展板传感器（可选，经 Deck 接口）：光流（PMW3901）、激光/红外测距（VL53L0X/VL53L1X）、UWB 定位（Loco）、Lighthouse 光学定位、GPS 等（src/deck/drivers/src/）。

2）动作部件（执行器）：

- 直流电机 4 只：M1=PA1、M2=PB11、M3=PA15、M4=PB9（有刷，PWM 约 328kHz、8bit 分辨率；无刷为 DSHOT150/300/600 协议），承担滚转/俯仰/偏航三轴力矩与总推力输出（motors_def.c:735-741；motors.h:45-50）；

- 压电蜂鸣器 1 只：播放启动、标定、低电量等音效（sound_cf2.c:301-330）；

- LED 指示灯：系统状态指示（充电/低电量/自检结果），支持 WS2812 扩展灯带（led.c、ws2812_cf2.c）。

3）计算部件（控制器）：

- 主控 MCU：STM32F405RGT6（Cortex-M4F），主频 168MHz，Flash 1MB，SRAM 128KB + CCM 64KB（config.h:56；tools/make/F405/linker/DEF.ld:13-15）；

- 射频协处理器：nRF51822 1 只，负责 2.4GHz 射频收发与电源按键管理，经 UART（1Mbaud Syslink 协议）与主 MCU 通信（uart_syslink.c:196-202）。

::: {custom-style="Image Caption"} 图1.2-1 系统组成图（图见 PDF 版） :::

# 运行环境规定

## 运行方案和场景（src/init/main.c、src/modules/src/system.c、src/config/FreeRTOSConfig.h）

软件采用 FreeRTOS 抢占式多任务方式运行（configUSE_PREEMPTION=1），系统节拍由 SysTick 产生、频率 1000Hz（1 个节拍=1ms），共 6 个任务优先级（0~5，数值越大优先级越高），任务栈与队列使用静态内存分配（configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION=1），堆总容量 30000 字节（src/config/FreeRTOSConfig.h:73-93；src/config/config.h:52-56）。

启动过程： 上电复位后 main() 依次执行：检查 bootloader 进入标志（bootloader.c:check_enter_bootloader，见 3.2 第 3.2.14 节）→ 平台识别与硬件初始化 platformInit()（识别失败则死循环停机，main.c:49-56）→ 创建 SYSTEM 任务 systemLaunch()（system.c:100-103）→ 启动调度器 vTaskStartScheduler()（main.c:59）。SYSTEM 任务完成全部模块初始化与开机自检后，通过释放互斥量 canStartMutex 允许其余任务运行（system.c:111-112、343-349）；各任务通过 systemWaitStart() 阻塞等待该互斥量（system.c:352-360），保证所有模块就绪后才进入正常运行。

任务功能：

- 主控制任务（STABILIZER，优先级 5）：以 1000Hz 频率运行飞行控制回路——等待传感器数据就绪→采集→状态估计→取遥控指令→监督器更新→避障→控制器解算→电机输出（stabilizer.c:289-388）；

- 传感器采集任务（SENSORS，优先级 4）：由 IMU 数据就绪中断唤醒，读传感器并广播数据（sensors_mpu9250_lps25h.c:215-271）；

- 控制回路速率监督任务（RATE_SUPERVISOR，优先级 5）：校验主控制回路频率偏离（stabilizer.c:263-283）；

- 通信类任务（CRTP-TX/CRTP-RX、SYSLINK、LOG、PARAM、MEM、SUPERVISOR、CMDHL、PLATFORM、CRTP-SRV 等）：处理与地面站/协处理器的协议交互，事件驱动（crtp.c:94-95、syslink.c:118、log.c:229 等）；

- 状态估计任务（KALMAN，优先级 2）：以 100Hz 执行卡尔曼滤波预测（estimator_kalman.c:119-120、207）；

- 电源管理任务（PWRMGNT，优先级 0）：以 10Hz 周期处理电池状态（pm_stm32f4.c:126-138、420-422）。

::: {custom-style="Table Caption"} 表2.1-1 主要任务信息表 :::

| 任务名 | 优先级 | 功能 | 周期/触发方式 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM | 2 | 模块初始化与开机自检、启动门控 | 上电执行一次 | system.c:90-103 |
| STABILIZER | 5 | 飞行控制回路 | 1000Hz（IMU 数据就绪信号量同步） | stabilizer.c:189、317-387 |
| RATE_SUPERVISOR | 5 | 控制回路速率监督 | 由 STABILIZER 每圈释放信号量触发 | stabilizer.c:263-283、311 |
| SENSORS | 4 | IMU/磁力计/气压计数据采集 | IMU 数据就绪中断（1000Hz）唤醒 | sensors_mpu9250_lps25h.c:215-271、498 |
| SYSLINK | 3 | nRF51 协处理器协议包路由 | 队列事件驱动 | syslink.c:67-75、118 |
| CRTP-TX / CRTP-RX | 2 | CRTP 协议收发与端口分发 | 队列事件驱动 | crtp.c:94-95 |
| CMDHL | 2 | 高层飞行指令与轨迹规划 | 指令事件驱动，规划输出 100Hz | crtp_commander_high_level.c:312、345-349 |
| KALMAN | 2 | 卡尔曼滤波状态估计 | 100Hz 预测（IMU 子采样） | estimator_kalman.c:119-120、207 |
| LOG | 1 | 日志块管理 | 块定时器/指令事件驱动 | log.c:229、541-559 |
| PARAM | 1 | 参数读写 | 指令事件驱动 | param_task.c:66、76-120 |
| MEM | 1 | 存储设备读写 | 指令事件驱动 | crtp_mem.c:93 |
| SUPERVISOR | 1 | 监督指令处理（急停/解锁/复位） | 指令事件驱动 | crtp_supervisor.c:72 |
| PWRMGNT | 0 | 电池监测与电源状态管理 | 100ms 周期 | pm_stm32f4.c:126-138、420-422 |
| WORKER | 1 | 异步日志块执行等工作队列 | 队列事件驱动 | worker.c:59 |
| PLATFORM | 0 | 平台服务（版本/固件信息） | 指令事件驱动 | platformservice.c:85 |
| CRTP-SRV | 0 | 链路测试服务（回声/识别） | 指令事件驱动 | crtpservice.c:59-88 |
| EXTRX | 2 | 外部接收机（CPPM）指令 | 事件驱动 | extrx.c:139 |
| PASSTHROUGH | 5 | USB 虚拟串口透传 | 事件驱动 | vcp_esc_passthrough.c:77 |

中断服务程序功能： 系统中断分为两级——调用 FreeRTOS API 的中断（优先级数值 ≥5，即 NVIC_SYSLINK_UART_PRI=5 及以上）与不调用 RTOS 的"软设备级"中断（优先级 0~4，如 I2C 中断）。主要中断功能：SysTick 产生 1ms 系统节拍（FreeRTOSConfig.h:118）；IMU 数据就绪 EXTI 中断（PC13 上升沿）记录时间戳并经 vTaskNotifyGiveFromISR 唤醒传感器任务，从而产生 1000Hz 控制节奏（sensors_mpu9250_lps25h.c:852-862）；USART6 收发中断完成与 nRF51 的 Syslink 帧传输（uart_syslink.c:635-650）；电机定时器 DMA 中断完成 PWM/DSHOT 输出（motors.c:63-94）。

控制周期产生： 主控制周期由 MPU9250 内部 1000Hz 采样速率（SMPLRT_DIV=0，即 1000/(1+0)=1000Hz）及其数据就绪中断直接驱动——传感器任务每中断一次采集一组数据并释放 dataReady 信号量，稳定器任务阻塞等待该信号量，天然同步于 1000Hz（sensors_mpu9250_lps25h.c:392-393、273-276；stabilizer.c:314-319）。低于 1000Hz 的子频率由 RATE_DO_EXECUTE(RATE, step) 宏分频产生：卡尔曼预测 100Hz、监督器更新 25Hz、高层规划输出 100Hz（stabilizer_types.h:363-377；supervisor.c:589-591；estimator_kalman.c:119-120）。

::: {custom-style="Image Caption"} 图2.1-1 启动与运行示意图（图见 PDF 版） :::

::: {custom-style="Image Caption"} 图2.1-2 控制周期时序图（图见 PDF 版） :::

## 硬件环境（src/config/config.h、tools/make/F405/linker/DEF.ld、src/config/nvicconf.h）

### 宿主计算机

软件运行于 Crazyflie 飞行平台：主控 MCU 为 STM32F405RGT6（ARM Cortex-M4F 内核，含单精度 FPU），主频 168MHz（FREERTOS_MCU_CLOCK_HZ=168000000，config.h:56）；片内 Flash（代码存储器）容量 1MB（DEF.ld:15）；片内 SRAM 128KB（0x20000000 起）+ 紧密耦合存储器 CCMRAM 64KB（0x10000000 起）（DEF.ld:13-14）。射频协处理器 nRF51822 承担 2.4GHz 射频与电源管理（uart_syslink.c:196-202 波特率配置；syslink.h 协议定义）。

### 中断设置

软件处理的中断与优先级配置见下表（优先级数值越小优先级越高，0 为最高；软件约定 4 档：NVIC_LOW_PRI=13、NVIC_MID_PRI=10、NVIC_HIGH_PRI=7、NVIC_VERY_HIGH_PRI=7）：

::: {custom-style="Table Caption"} 表2.2-1 中断信息表 :::

| 中断源 | 优先级 | 中断源（名称） | 触发方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| SysTick | 系统异常 | 1ms 系统节拍（FreeRTOS tick） | 内部定时，1000Hz |
| EXTI13（PC13） | 10（NVIC_MID_PRI） | IMU 数据就绪中断 | 上升沿触发（MPU9250 INT 引脚） |
| EXTI15_10 其余线 | 10（NVIC_MID_PRI） | 扩展板/传感器外部中断 | 边沿触发 |
| EXTI9_5 | 13（NVIC_LOW_PRI） | 通用外部中断 | 边沿触发 |
| EXTI0~3 | 13（NVIC_LOW_PRI） | 通用外部中断 | 边沿触发 |
| EXTI4 | 4 | Syslink 流控（nRF51 TXEN） | 边沿触发，暂停/恢复 DMA |
| USART6 | 5 | Syslink 串口收发（与 nRF51 通信） | 收发中断+DMA |
| ADC | 12 | 电池/外接电压采样 | 转换完成中断 |
| TIM2/TIM4 DMA | 10（NVIC_MOTORS_PRI） | 电机 PWM/DSHOT 输出 DMA | DMA 传输中断 |
| SPI | 7（NVIC_HIGH_PRI） | SPI 外设（Lighthouse/副 IMU 等） | 收发中断 |
| I2C | 3/4（NVIC_I2C_PRI_HIGH/LOW） | I2C 传感器总线 | 收发中断 |
| USART1 | 10 | 调试/扩展串口 | 收发中断 |
| USART2 | 6 | CPX（ESP32）/扩展串口 | 收发中断 |
| USB | 10 | USB 设备（CDC） | 端点中断 |
| 调试跟踪定时器 | 4 | 运行时统计计数（usecTimer） | 内部定时 |

优先级使用约定：数值小于 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY=5 的中断（I2C、Syslink 流控、跟踪定时器）不允许调用任何 FreeRTOS API，按"软设备"方式运行在操作系统之上（nvicconf.h:24-31、43-45）；其余中断可调用 FromISR 系列函数。各外设中断初始化时按上表设置 NVIC 优先级（nvicconf.h:73-107）。

### 存储器

::: {custom-style="Table Caption"} 表2.2-2 存储器信息表 :::

| 属性 | 代码存储器 FLASH | 数据存储器 SRAM | 紧密耦合存储器 CCMRAM | 外部 EEPROM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组成 | 1 片 STM32F405 片内 Flash | 1 片 STM32F405 片内 SRAM | 1 片 STM32F405 片内 CCMRAM | 1 片 I2C EEPROM（24LC64 类） |
| 单片容量 | 1024KB | 128KB | 64KB | 8KB（EEPROM_SIZE=0x1FFF） |
| 数据宽度 | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit |
| 片选信号 | — | — | — | I2C 从机地址 EEPROM_I2C_ADDRESS |
| 总容量 | 1024KB | 128KB | 64KB | 8KB |
| 地址分配 | 0x08000000~0x080FFFFF（0x00000000 起别名可访问）；CF bootloader 占 0x08000000~0x08003FFF，应用固件自 0x08004000 起（Makefile:189-190 烧录地址） | 0x20000000~0x2001FFFF（栈顶 _estack=0x2001FFFF） | 0x10000000~0x1000FFFF | 0x0000~0x1FFF |

EEPROM 中 1024~8191 字节划为 KVE 键值存储分区（KVE_PARTITION_START=1024、KVE_PARTITION_LENGTH=7×1024，storage.c:54-55），用于参数持久化；配置块（config block，含射频通道/速率/地址、安装角标定值）亦存于 EEPROM（src/utils/src/Kbuild:3 默认链接 configblockeeprom.o；configblockeeprom.c:41-73）。EEPROM 起始 1024 字节用于射频地址等出厂信息 [待确认：起始区内容由出厂工具写入，固件内未见写入代码]。

## 支持软件环境（Makefile、pixi.toml、tools/make/）

### 编程语言

编程语言：C 语言（Cortex-M4 汇编用于启动与底层切换，startup_stm32f40xx.S）。

### 编译调试工具

交叉编译器：arm-none-eabi-gcc 13.3.1（xpack-gcc-arm-none-eabi 工具链，pixi.toml:22），编译选项 -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -g3（Makefile:28）。 构建系统：Make + Linux Kbuild（Kconfig 菜单配置，各子系统 Kconfig 文件控制功能编译开关），Python 3 用于版本生成等构建脚本（Makefile:11、224-225）。 烧录调试：OpenOCD（SWD 调试）、dfu-util（DFU 升级，固件写入 0x08004000，Makefile:2、20、174-191）。 运行支撑：FreeRTOS 内核（vendor 目录，GCC/ARM_CM4F 移植，Makefile:35）、STM32F4 标准外设库（src/lib，第三方，本软件仅调用其 API）。

## 接口（src/modules/interface/crtp.h、src/hal/interface/syslink.h、src/hal/src/）

::: {custom-style="Image Caption"} 图2.4-1 接口关系图（图见 PDF 版） :::

### 与其他软件接口

- 地面站软件（cfclient 等）——CRTP 协议（v12）：双向。固件接收地面站的遥控指令（setpoint）、参数读写、日志配置、存储读写、监督命令；固件向地面站发送遥测日志、参数值、console 文本。物理承载为 2.4GHz 射频链路（默认，经 nRF51 协处理器）或 USB CDC 虚拟串口链路（VID 0x0483、PID 0x5740，usbd_desc.c:59-61）。CRTP 帧：1 字节头（高 4 位端口号、低 4 位通道号）+ 数据（最长 30 字节），端口定义见 3.2.2 节（crtp.h:33-53）。

- nRF51 协处理器固件——Syslink 协议：双向。主 MCU 经 USART6（默认波特率 1000000）与 nRF51 交换射频数据（SYSLINK_RADIO_RAW）、电源管理状态（SYSLINK_PM_BATTERY_STATE）、单总线读写（SYSLINK_OW_*）、版本查询（SYSLINK_SYS_NRF_VERSION）等（syslink.h:38-79）。帧格式见下表（表2.4-2）。

- ESP32 AI 扩展板——CPX 协议：双向，编译开关 CONFIG_ENABLE_CPX 启用。经 UART2 传输，传输层帧为 2 字节头 + 1 字节 CRC + 路由数据（cpx_uart_transport.c:58-67）。

::: {custom-style="Table Caption"} 表2.4-2 Syslink 帧格式表（与 nRF51 协处理器接口） :::

| 字节序号 | 参数含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~1 | 帧起始标志 | 原码 | 0xBC 0xCF（syslink.h:34-36） |
| 2 | 包类型 type | 原码 | 高 4 位为分组（0x0=射频、0x1=电源管理、0x2=单总线、0x3=系统、0xF=调试） |
| 3 | 数据长度 length | 原码 | ≤SYSLINK_MTU=64（syslink.h:32） |
| 4~4+length-1 | 数据 data | 原码 | 内容随 type 定义 |
| 末 2 字节 | 校验和 | 原码 | 双累加：cksum[0]=全部字节和，cksum[1]=cksum[0] 的再次累加（syslink.c:155-159） |

### 硬件接口

::: {custom-style="Table Caption"} 表2.4-1 硬件接口信息表 :::

| 序号 | 编号 | 描述 | 接口类型 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CF-IREQ1 | 与六轴 IMU（MPU9250/BMI088）接口 | I2C 总线读取、中断输入 | Input: 三轴加速度（±16g）、三轴角速度（±2000°/s）、磁力计/气压计主模式转接；1000Hz 数据就绪中断Output: 寄存器配置（采样率/量程/低通滤波） |
| 2. | CF-IREQ2 | 与气压计（LPS25H/BMP388）、磁力计（AK8963）接口 | I2C 总线读取 | Input: 气压（25Hz）、温度、三轴磁场（100Hz、16bit）Output: 寄存器配置 |
| 3. | CF-IREQ3 | 与四路电机接口 | PWM/DSHOT 输出 | Output: M1~M4 占空比（0~65535 输入当量，有刷 8bit PWM、无刷 DSHOT150/300/600）；双向 DSHOT 时 Input: 电机转速遥测 |
| 4. | CF-IREQ4 | 与 nRF51 协处理器接口 | 串口 USART6（1Mbaud）+ DMA + 流控中断 | Input/Output: Syslink 帧（帧格式见表2.4-2） |
| 5. | CF-IREQ5 | 与地面站 USB 接口 | USB FS 设备（CDC 虚拟串口） | Input/Output: CRTP 帧透传 |
| 6. | CF-IREQ6 | 与扩展板 Deck 接口 | I2C1/SPI/UART/GPIO/单总线 | Input/Output: 按扩展板类型，如光流像素位移、测距值、Lighthouse 角度、UWB 距离 |
| 7. | CF-IREQ7 | 与 LED/蜂鸣器接口 | GPIO | Output: LED 开关/PWM、蜂鸣器驱动 |
| 8. | CF-IREQ8 | 与外接电池监测接口 | AD 采集 | Input: 扩展板电池电压模拟量 |
| 9. | CF-IREQ9 | 与 ESP32（AI 扩展板）接口 | 串口 UART2 | Input/Output: CPX 帧 |

# 软件详细需求

## 功能分解（src/init/main.c、src/modules/src/system.c、src/modules/src/stabilizer.c）

对 Crazyflie 固件软件功能进行分解，软件顶层数据流图如下：

::: {custom-style="Image Caption"} 图3.1-1 软件顶层数据流图（图见 PDF 版） :::

各功能经 CRTP 通信链路（FREQ2）与地面站交互：遥控指令经指令处理（FREQ3）进入监督器门控（FREQ6）；传感器采集（FREQ4）与状态估计（FREQ5）构成反馈回路；控制量计算（FREQ7）与执行输出（FREQ8）构成前向通路；遥测（FREQ9）构成上行回路；存储（FREQ11）、扩展板（FREQ12）、电源（FREQ13）、引导（FREQ14）为支撑功能。软件功能清单见下表。

功能清单表如下（"功能编号"列省略前缀，全文需求标识为 CF-FREQn，见 3.2 节各条目）：

| 功能编号 | 功能名称 | 一句话描述 | 主要证据文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| FREQ1 | 系统初始化与自检 | 平台识别、模块初始化、开机自检与启动门控 | main.c、system.c、platform.c |
| FREQ2 | 通信链路与协议栈 | CRTP 协议收发、射频/USB/Syslink/CPX 链路、外部位姿服务 | crtp.c、comm.c、radiolink.c、syslink.c |
| FREQ3 | 遥控指令处理 | RPYT/Generic/高层三种指令解析、优先级仲裁与轨迹规划 | commander.c、crtp_commander_*.c |
| FREQ4 | 传感器数据采集 | IMU/磁力计/气压计采样、标定与数据广播 | sensors.c、sensors_mpu9250_lps25h.c |
| FREQ5 | 状态估计 | 姿态/位置/速度估计（互补/Kalman/UKF）与越界重置 | estimator_kalman.c、estimator_complementary.c |
| FREQ6 | 飞行监督与状态管理 | 12 态飞行状态机、起飞/降落/急停判定、setpoint 覆盖 | supervisor.c、supervisor_state_machine.c |
| FREQ7 | 控制量计算 | 控制器调度、PID 等控制律、推力分配与限幅 | controller.c、controller_pid.c、power_distribution_quadrotor.c |
| FREQ8 | 执行输出 | 四路电机 PWM/DSHOT、蜂鸣器音效、LED 指示 | motors.c、buzzer.c、led.c |
| FREQ9 | 遥测与参数管理 | 日志块记录回传、参数读写与持久化、console 文本 | log.c、param_logic.c、console.c |
| FREQ10 | 故障诊断与安全保护 | 健康检查、看门狗、回路速率监督、避障 | health.c、watchdog.c、collision_avoidance.c |
| FREQ11 | 存储与配置管理 | EEPROM 存储、配置块、参数持久化、固件升级通道 | mem.c、crtp_mem.c、storage.c |
| FREQ12 | 扩展板（Deck）管理 | Deck 枚举识别、驱动加载与生命周期管理 | deck.c、deck_info.c、deck/drivers/src/ |
| FREQ13 | 电源管理 | 电池监测、低电量告警与关机 | pm_stm32f4.c |
| FREQ14 | 引导与固件升级 | DFU 引导模式进入与跳转 | bootloader.c |

## 功能需求

### 系统初始化与自检（src/init/main.c、src/modules/src/system.c、src/platform/src/platform.c）

a. 需求标识：CF-FREQ1

b. 功能描述：上电后完成 bootloader 检查、平台识别、硬件与各软件模块初始化、开机自检，自检通过后释放启动门控允许飞行任务运行

c. 调用条件：上电或复位时由 main() 与 SYSTEM 任务执行一次

d. 输入：设备类型标识串（OTP 存储）、各模块 Test() 自检返回值、互斥量 canStartMutex

e. 输出：模块就绪状态与自检结果参数 system.selftestPassed、LED 序列与音效、释放 canStartMutex、向 nRF51 发送射频就绪帧（SYSLINK_RADIO_READY）

f. 处理：

- main() 首先执行 check_enter_bootloader()：检查 SRAM2 基址处引导标志（key=0x5A5）且本次为软件复位（RCC_CSR_SFTRSTF），满足则将内存重映射到系统 Flash 并跳转 DFU 引导程序；随后清除标志（bootloader.c:check_enter_bootloader）；

- platformInit() 读取设备类型串（OTP 信息块，无则用默认串），与平台配置表逐一匹配（CF2.0 的 "CF20"、CF2.1 的 "CF21"）；匹配失败返回错误，main() 检测到错误后死循环停机（platform.c:33-45；platform_stm32f4.c:53-70；main.c:51-56）；

- platformInitHardware() 初始化中断控制器（nvicInit）与外部中断（extiInit）（platform_cf2.c:62-68）；

- systemLaunch() 创建 SYSTEM 任务并启动调度器（system.c:100-103；main.c:59）；

- SYSTEM 任务按序执行硬件初始化：LED→usecTimer→I2C3/I2C1 总线→透传（system.c:172-186）；

- systemInit() 按序初始化通信基础（usblink/crtp/console）、配置块、存储、工作队列、ADC、LED 序列、电源管理、蜂鸣器、peer 定位、应用层（system.c:106-153）；

- commInit() 初始化 Syslink 串口、射频链路并注册为 CRTP 链路，随后初始化 CRTP 服务、平台服务、日志、参数、外部位姿服务（comm.c:46-75）；

- commanderInit() 注册指令端口回调（system.c:191；crtp_commander.c:40-50）；

- 按编译开关初始化状态估计器任务（卡尔曼/UKF）（system.c:193-201）；

- 使能 Syslink 收包、初始化存储访问、扩展板 deckInit()（耗时较长）、按 deck 要求选择估计器、初始化稳定器、低干扰射频模式切换、音效、存储通道（system.c:203-216）；

- 执行开机自检：依次调用 systemTest()（LED 序列/电源/工作队列/蜂鸣器）、configblockTest()、storageTest()、commTest()、commanderTest()、stabilizerTest()、estimatorKalmanTaskTest()、deckTest()、soundTest()、memTest()、crtpMemTest()、watchdogNormalStartTest()（复位原因检查）、cfAssertNormalStartTest()、peerLocalizationTest()（system.c:155-164、224-292）；

- 自检通过：置 selftestPassed=1，调用 systemStart() 释放 canStartMutex 并启动硬件看门狗，播放启动音效、执行自检通过 LED 序列（system.c:294-303、343-349）；

- 自检失败：循环显示失败 LED 序列，地面站可将参数 system.selftestPassed 置 1 强制启动（system.c:305-321）；

- 启动完成后向 nRF51 发送 SYSLINK_RADIO_READY 帧，允许射频收发（system.c:330-339）。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-1 模块初始化顺序表（SYSTEM 任务） :::

| 序号 | 初始化项 | 函数/模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED/微秒定时器/I2C 总线 | ledInit/usecTimerInit/i2cdevInit(I2C3、I2C1) | 最早硬件初始化（system.c:172-185） |
| 2 | USB 链路/负载统计/CRTP/console/监督服务 | systemInit 前半段 | 通信基础（system.c:114-124） |
| 3 | 配置块/存储/工作队列/ADC/LED序列/电源/蜂鸣器 | systemInit 后半段 | 数据与资源层（system.c:139-146） |
| 4 | 射频链路与 CRTP 服务/日志/参数 | commInit | 通信注册（comm.c:46-75） |
| 5 | 指令处理 | commanderInit | 遥控入口（system.c:191） |
| 6 | 状态估计器任务 | estimatorKalmanTaskInit 等 | 按编译开关（system.c:193-201） |
| 7 | 扩展板枚举与驱动加载 | deckInit | 耗时最长，其后才能确定估计器类型（system.c:208-209） |
| 8 | 稳定器/音效/存储通道 | stabilizerInit/soundInit/crtpMemInit | 控制回路就绪（system.c:210-216） |

### 通信链路与协议栈（src/modules/src/crtp.c、comm.c、src/hal/src/radiolink.c）

a. 需求标识：CF-FREQ2

b. 功能描述：实现 CRTP 通信协议栈——接收地面站指令并按端口分发到各服务模块，将遥测数据经射频/USB 链路回传；管理 nRF51 协处理器 Syslink 链路与 ESP32 CPX 链路

c. 调用条件：CRTP 收发任务上电初始化后持续运行，事件驱动

d. 输入：射频链路（nRF51 转发）、USB 链路的 CRTP 帧；Syslink 帧

e. 输出：分发到各端口回调的 CRTP 包；发送队列中的回传包

f. 处理：见子功能 3.2.2.1~3.2.2.8。

#### 3.2.2.1 CRTP 收发与端口分发（crtp.c）

a. 需求标识：CF-FREQ2-1

b. 功能描述：CRTP 协议核心栈——协议版本 12，按"端口+通道"两级分发数据包，每个端口可注册一个回调函数，支持阻塞/非阻塞收发与发送队列优先级丢弃

c. 调用条件：crtpInit() 创建 CRTP-TX/CRTP-RX 任务后持续运行；链路实体经 crtpSetLink() 注册

d. 输入：链路层收到的 CRTPPacket（由 radiolink/usblink/cpxlink 提供）；crtpSendPacket() 入队的待发包

e. 输出：端口回调（各服务模块入口）；链路层发送接口

f. 处理：

- CRTP 帧结构：1 字节头部（高 4 位端口号 port、低 4 位通道号 channel）+ 数据区，数据区最长 CRTP_MAX_DATA_SIZE=30 字节（crtp.h:33-37）；

- crtpInit() 创建发送队列与 CRTP-TX、CRTP-RX 两个任务（crtp.c:85-97）；

- 接收任务从链路层取包，按下表按端口号查回调表并调用；端口无回调或为 NULL 包（头字节低 2 位与高 2 位均为 0b11，即 0xF3 掩码判定）时丢弃（crtp.h:39；crtp.c）；

- 每个端口可经 crtpRegisterPortCB() 注册唯一回调（后注册者覆盖）；亦可经 crtpInitTaskQueue() 建立专用接收队列，由服务任务自行拉取（crtp.h:96-106）；

- 发送侧：crtpSendPacket() 入队，队满时丢弃最旧的较低优先级包；crtpSendPacketBlock() 队满时阻塞等待（crtp.h:109-122）；

- 链路实体为 crtpLinkOperations 函数指针结构（setEnable/sendPacket/receivePacket/isConnected/reset），经 crtpSetLink() 切换，切换时先停用旧链路（crtp.h:166-175；crtp.c:243-253）。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-2 CRTP 端口定义表 :::

| 端口号 | 端口名 | 用途 | 主要服务模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | CONSOLE | console 文本输出 | console.c |
| 0x02 | PARAM | 参数读写 | param_task.c |
| 0x03 | SETPOINT | 遥控指令（RPYT） | crtp_commander_rpyt.c |
| 0x04 | MEM | 存储读写/固件升级 | crtp_mem.c |
| 0x05 | LOG | 日志配置与数据 | log.c |
| 0x06 | LOCALIZATION | 外部位姿测量 | crtp_localization_service.c |
| 0x07 | SETPOINT_GENERIC | 通用遥控指令 | crtp_commander_generic.c |
| 0x08 | SETPOINT_HL | 高层飞行指令与轨迹 | crtp_commander_high_level.c |
| 0x09 | SUPERVISOR | 监督命令（急停/解锁/复位） | crtp_supervisor.c |
| 0x0D | PLATFORM | 平台服务（版本等） | platformservice.c |
| 0x0F | LINK | 链路测试服务 | crtpservice.c |

#### 3.2.2.2 无线射频链路（radiolink.c）

a. 需求标识：CF-FREQ2-2

b. 功能描述：经 nRF51 协处理器实现 2.4GHz 无线 CRTP 链路——默认 2Mbps 数据率、通道 80、地址 0xE7E7E7E7E5，采用"收到单播确认后才发下一包"的半双工节流

c. 调用条件：commInit() 时 radiolinkInit() 初始化并注册为 CRTP 链路；收发任务持续运行

d. 输入：CRTP 发送队列中的包；nRF51 经 Syslink 上报的 SYSLINK_RADIO_RAW 接收包

e. 输出：SYSLINK_RADIO_RAW 发送帧（转 nRF51）；CRTP 接收队列

f. 处理：

- 初始化时读取配置块中的射频通道/数据率/地址（无配置块则用默认值：通道 80、2Mbps、地址 0xE7E7E7E7E5），经 Syslink 命令 SYSLINK_RADIO_CHANNEL/DATARATE/ADDRESS 下发 nRF51（radiolink.c:87-140；config.h:221-223）；

- 发送 CRTP 包时封装为 SYSLINK_RADIO_RAW 类型 Syslink 帧，数据长 = CRTP 包 size+1，进入深度 1 的发送队列（radiolink.c:234-251）；

- 发送节流：收到地面站单播确认后才发送下一包；广播包按 best-effort 发送（radiolink.c:178-194）；

- 接收包解析 RSSI 并计入链路质量，入 CRTP 接收队列（深度 5）（radiolink.c:49、195-198）；

- 链路活动超时（CONFIG_RADIO_ACTIVITY_TIMEOUT_MS）内无收发则判定断开（radiolink.c:50、75-76）。

#### 3.2.2.3 USB 链路（usblink.c、usb.c）

a. 需求标识：CF-FREQ2-3

b. 功能描述：USB CDC 虚拟串口承载 CRTP 协议，支持地面站经 USB 厂商命令在线切换 CRTP 链路

c. 调用条件：usblinkInit() 后使能；链路切换由 USB 厂商命令触发

d. 输入：USB 端点收到的 CRTP 帧；CRTP 发送队列中的包

e. 输出：USB 端点发送；CRTP 接收队列

f. 处理：

- usblinkInit() 建立深度 16 的接收队列并初始化 USB 设备（usblink.c:46-48、102-114）；

- 发送时校验包长（size ≤ CRTP_MAX_DATA_SIZE 且 < SYSLINK_MTU），拒绝超长包（usblink.c:81-82）；

- 接收等待超时 100ms（usblink.c:69）；

- USB 厂商命令 0x01 将 CRTP 链路切换到 USB（crtpSetLink(usblinkGetLink())），USB 复位或其他厂商命令切换回射频链路（usb.c:317-357）。

#### 3.2.2.4 nRF51 Syslink 链路（uart_syslink.c、syslink.c）

a. 需求标识：CF-FREQ2-4

b. 功能描述：经 USART6（默认 1Mbaud）与 nRF51 协处理器交换 Syslink 帧，按类型分组路由到射频、电源管理、单总线、系统等处理器；含 DMA 收发与硬件流控

c. 调用条件：SYSLINK 任务初始化后持续运行

d. 输入：USART6 收到的 Syslink 帧（帧格式见表2.4-2）

e. 输出：按 type 高 4 位分组路由后的处理器回调；发往 nRF51 的帧

f. 处理：

- 发送：组帧（起始 0xBC 0xCF + type + length + data）后计算双字节累加校验和（cksum[0]=字节和，cksum[1]=对 cksum[0] 再次累加），经 DMA 发出（syslink.c:137-168）；

- 接收：状态机逐字节解析（waitForFirstStart→…→waitForChksum2），校验长度（length ≤ SYSLINK_MTU=64）与校验和，合法包入深度 8 的队列（uart_syslink.c:64、471-573）；

- SYSLINK 任务阻塞取包，按 type 高 4 位分组（GROUP_MASK=0xF0）分派到对应处理器（syslink.c:67-104）；

- 流控：nRF51 TXEN 引脚边沿中断（EXTI4）暂停/恢复发送 DMA，防止 nRF51 接收缓冲溢出（uart_syslink.c:220-236）；

- 调试模式下（UARTSLK_OUTPUT_TRACE_DATA 等宏）波特率切换为 2000000 且仅发送（uart_syslink.c:196-202）。

#### 3.2.2.5 链路测试服务（crtpservice.c）

a. 需求标识：CF-FREQ2-5

b. 功能描述：提供 CRTP LINK 端口的链路质量测试服务——回声、源识别、汇丢弃

c. 调用条件：CRTP-SRV 任务初始化后持续运行

d. 输入：LINK 端口（0x0F）通道 0/1/2 的数据包

e. 输出：回声包/识别串

f. 处理：

- 通道 0（linkEcho）：将收到的包原样回发；参数可设置回发延时（echoDelay>0 时先延时）（crtpservice.c:77-82）；

- 通道 1（linkSource）：回发 30 字节识别串 "Bitcraze Crazyflie"（crtpservice.c:83-87）；

- 通道 2（linkSink）：丢弃（crtpservice.c:88-90）。

#### 3.2.2.6 外部位姿服务（crtp_localization_service.c）

a. 需求标识：CF-FREQ2-6

b. 功能描述：接收地面站/外部系统经 LOCALIZATION 端口上报的位置、位姿测量，转发给状态估计器；管理 Lighthouse 基站几何配置

c. 调用条件：locSrvInit() 注册端口回调后，收到包时触发

d. 输入：LOCALIZATION 端口（0x06）的 EXT_POSITION（通道0）/EXT_POSE（通道1）/EXT_POSITION_PACKED（通道2）测量包

e. 输出：ext_pos 全局变量（供估计器读取）；Lighthouse 基站位置/朝向矩阵

f. 处理：

- 通道 0（EXT_POSITION）：解析位置测量（x/y/z）并更新时间戳，供卡尔曼估计器作为位置测量使用（crtp_localization_service.c:179-186）；

- 通道 2（EXT_POSITION_PACKED）：紧凑格式位置测量（crtp_localization_service.c:187-195）；

- 通道 1（EXT_POSE）：位姿测量（位置+四元数）（crtp_localization_service.c:323-338）；

- Lighthouse 配置（编译开关 CONFIG_DECK_LIGHTHOUSE）：接收地面站下发的各基站几何（origin/mat）并存储（crtp_localization_service.c:284-300）。

#### 3.2.2.7 CPX 链路（cpx.c、cpxlink.c、cpx_uart_transport.c）

a. 需求标识：CF-FREQ2-7

b. 功能描述：与 ESP32（AI 扩展板）经 UART2 的 CPX 协议通信，作为 CRTP 的备用链路（CONFIG_ENABLE_CPX 编译开关启用）

c. 调用条件：cpxlinkInit() 初始化后持续运行

d. 输入：UART2 收到的 CPX 帧（2 字节头 + 1 字节 CRC + 路由数据）

e. 输出：UART2 发送帧；CRTP 接收队列

f. 处理：

- 传输层帧：UART_HEADER_LENGTH=2 字节头 + UART_CRC_LENGTH=1 字节 CRC + CPX 路由头 + 数据，受 CPX_UART_TRANSPORT_MTU 限制（cpx_uart_transport.c:58-69）；

- 内部/外部路由器（cpx_internal_router.c/cpx_external_router.c）按路由表在 CPX 与 CRTP 之间转发（cpx.c:138-141 支持射频链路与 CPX 链路切换）；

- 发送经 TX 队列（深度 4）与 DMA 发出，含 CTS 流控事件处理（cpx_uart_transport.c:58-59、94-104）。

#### 3.2.2.8 应用通道（app_channel.c、app_handler.c）

a. 需求标识：CF-FREQ2-8

b. 功能描述：为外部应用层（CONFIG_APP_ENABLE 编译开关启用）提供经 CRTP MEM 端口应用通道（0x18）的数据转发

c. 调用条件：appInit() 后随 MEM 端口服务运行

d. 输入：地面站发往应用通道的数据包

e. 输出：应用层回调；应用层回包

f. 处理：

- appInit() 注册应用通道到 MEM 端口并创建应用任务（app_handler.c:49）；

- 数据经 appchannel 在 CRTP 与应用层之间桥接（app_channel.c）。

### 遥控指令处理（src/modules/src/commander.c、crtp_commander_rpyt.c）

a. 需求标识：CF-FREQ3

b. 功能描述：接收并解析地面站经 CRTP 发来的遥控指令（RPYT/Generic/高层轨迹三种格式）与外部接收机指令，按优先级仲裁后生成飞行器目标 setpoint（姿态/角速度/位置/速度/推力）

c. 调用条件：commanderInit() 注册端口回调后持续接收；setpoint 由稳定器任务在 1000Hz 循环中每圈消费（stabilizer.c:338）

d. 输入：CRTP SETPOINT 端口（0x03）RPYT 包、SETPOINT_GENERIC 端口（0x07）通用包、SETPOINT_HL 端口（0x08）高层指令、外部接收机（EXTRX）数据

e. 输出：setpoint_t 全局目标值（含时间戳与模式字），供稳定器/监督器/控制器使用

f. 处理：见子功能 3.2.3.1~3.2.3.5。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-3 setpoint_t 目标值结构表 :::

| 字段 | 类型 | 物理含义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | uint32_t | 指令时间戳（写入时取系统 tick） | ms |
| attitude | attitude_t（float×3） | 目标姿态角 roll/pitch/yaw | deg |
| attitudeRate | attitude_t | 目标姿态角速度 | deg/s |
| attitudeQuaternion | quaternion_t | 目标姿态四元数 | — |
| thrust | float | 目标推力 | 0~65535 当量（legacy） |
| position | point_t（float×3+时间戳） | 目标位置 | m |
| velocity | velocity_t | 目标速度 | m/s |
| acceleration | acc_t | 目标加速度 | m/s² |
| jerk | jerk_t | 目标加加速度 | m/s³ |
| velocity_body | bool | 速度为体轴系（true）还是世界系（false） | — |
| mode | setpoint_mode_t | 各轴控制模式（x/y/z/roll/pitch/yaw/quat） | 枚举 |

各轴控制模式枚举 stab_mode_t：modeDisable=0（该轴不控制）、modeAbs=1（绝对值模式）、modeVelocity=2（速度模式）（stabilizer_types.h:245-259）。

#### 3.2.3.1 setpoint 优先级仲裁（commander.c）

a. 需求标识：CF-FREQ3-1

b. 功能描述：维护当前目标 setpoint 与占用优先级，只有优先级不低于当前占用者的新指令才能覆盖；高优先级接管时自动停止高层规划器

c. 调用条件：各指令源解码后调用 commanderSetSetpoint()；稳定器每圈调用 commanderGetSetpoint()

d. 输入：新 setpoint 及提交优先级

e. 输出：当前生效 setpoint 与优先级（commanderGetActivePriority）

f. 处理：

- 优先级定义：数值越大优先级越高（表3.2-4）；

- commanderSetSetpoint()：priority ≥ 当前优先级才写入，写入时刷新 timestamp 为当前 tick（commander.c:74-91）；

- 当新指令优先级 > COMMANDER_PRIORITY_HIGHLEVEL（即 CRTP 或 EXTRX 接管）时，调用 crtpCommanderHighLevelStop() 停止高层规划（commander.c:86-89）；

- commanderGetSetpoint()：取出当前 setpoint 并缓存状态（commander.c:100-109）；

- commanderRelaxPriority()：将占用优先级降到最低，使任何来源的新指令均可接管（用于流式指令停止后交还控制权）（commander.c:93-98）；

- setpoint 新鲜度由监督器看门狗判定：距上次指令 500ms 触发改平警告、2000ms 触发停电机（见 3.2.6 节）（supervisor.c:481-487）。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-4 指令优先级定义表 :::

| 优先级值 | 宏定义 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | COMMANDER_PRIORITY_DISABLE | — | 禁用（初始值） |
| 1 | COMMANDER_PRIORITY_LOWEST / HIGHLEVEL | 高层规划器 | 最低有效优先级 |
| 2 | COMMANDER_PRIORITY_CRTP | CRTP 遥控（RPYT/Generic） | 流式指令 |
| 3 | COMMANDER_PRIORITY_EXTRX | 外部接收机（CPPM） | 最高，可覆盖一切 |

#### 3.2.3.2 RPYT 遥控指令解析（crtp_commander_rpyt.c）

a. 需求标识：CF-FREQ3-2

b. 功能描述：解析 CRTP SETPOINT 端口通道 0 的 RPYT 包（滚转/俯仰/偏航角 + 推力），含推力解锁互锁与高度保持/位置设定模式

c. 调用条件：收到 SETPOINT 端口通道 0 数据包时

d. 输入：14 字节 RPYT 包（表3.2-5）

e. 输出：以 COMMANDER_PRIORITY_CRTP 提交的 setpoint

f. 处理：

- 推力互锁：thrust==0 的包解除锁定，此后才允许非零推力（防误启）；当占用优先级为 DISABLE 时重新锁定（crtp_commander_rpyt.c:130-144）；

- 推力低于 MIN_THRUST=1000 按 0 处理（crtp_commander_rpyt.c:39-44）；

- althold 模式：thrust 字段解释为 z 轴速度（velocity.z=(thrust-32767)/32767，约 ±1 m/s 量级）（crtp_commander_rpyt.c:146-159）；

- posSet 模式：roll/pitch 数值直接作为位置 x/y（m），thrust/1000 作为高度 z（m）（crtp_commander_rpyt.c:172-187）；

- 姿态稳定模式：RATE 模式（枚举 RATE=0）下角度值作为目标角速度（deg/s），ANGLE 模式（=1）下作为目标姿态角（deg）（crtp_commander_rpyt.c:60-64、192-210）；

- 偏航：RATE 模式下 attitudeRate.yaw 取输入反号（legacy 输入约定）（crtp_commander_rpyt.c:217-223）；YawMode（CAREFREE=0/PLUSMODE=1/XMODE=2）决定偏航指令解算，plusmode 时旋转 45°（crtp_commander_rpyt.c:69-74、116-117）。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-5 RPYT 数据包格式表（SETPOINT 端口通道 0） :::

| 字节序号 | 参数含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~3 | 滚转角 roll | IEEE754 单精度浮点 | 单位 deg；RATE 模式时为目标角速度 deg/s |
| 4~7 | 俯仰角 pitch | IEEE754 单精度浮点 | 单位 deg；RATE 模式时为目标角速度 deg/s |
| 8~11 | 偏航角 yaw | IEEE754 单精度浮点 | 单位 deg；RATE 模式时为角速度 deg/s（取反号） |
| 12~13 | 推力 thrust | 原码 | 0~65535；<1000 视为 0 |

#### 3.2.3.3 Generic 通用遥控指令解析（crtp_commander_generic.c）

a. 需求标识：CF-FREQ3-3

b. 功能描述：解析 CRTP SETPOINT_GENERIC 端口的类型化指令包（12 种类型：stop、速度、高度、悬停、全状态、位置等），支持世界系/体轴系速度、CPPM 仿真

c. 调用条件：收到 SETPOINT_GENERIC 端口数据包时

d. 输入：[类型 1 字节][数据…]，数据最长 29 字节（crtp_commander_generic.c:39-51）

e. 输出：以 COMMANDER_PRIORITY_CRTP 提交的 setpoint

f. 处理：

- 按首字节类型查 packetDecoders 分发表调用对应解码器（crtp_commander_generic.c:525-558）；

- 各类型解码后写入 setpoint 对应字段，未提供的轴置 modeDisable；

- fullState 类型含位置/速度/加速度（int16 毫米单位）、压缩四元数、角速度（int16 millirad/s），解码时除以 1000 换算 SI 单位、角速度乘 180/(π×1000) 换算 deg/s（crtp_commander_generic.c:452-495）；

- cppmEmu 类型将 1000~2000（中点 1500）的通道值映射为 roll/pitch 角（默认满杆 50°）、角速率（默认 720°/s）、偏航速率（默认 400°/s），可经 cppm.* 参数调整（crtp_commander_generic.c:248-267、342-352）；

- 端口通道 1 为 meta 指令：收到"setpoint 停止"通知（已废弃的 remainValidMillisecs 数据）时执行 commanderRelaxPriority() 交还控制权（crtp_commander.c:52-55、81-108）。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-6 Generic 指令类型表 :::

| 类型值 | 名称 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | stop | 无 | setpoint 全零（停电机） |
| 1 | legacyVelocityWorld | float vx,vy,vz（世界系 m/s）、float yawrate（deg/s） | 兼容旧版（yawrate 反号） |
| 2 | legacyZDistance | float roll,pitch（deg）、float yawrate、float zDistance（m，世界系绝对高度） | 兼容旧版 |
| 3 | cppmEmu | 1 字节头（低 4 位辅通道数）+4×uint16 主通道+辅通道 | CPPM 接收机仿真 |
| 4 | altHold | float roll,pitch（rad）、float yawrate、float zVelocity | 高度保持 |
| 5 | legacyHover | float vx,vy（体轴系 m/s）、float yawrate、float zDistance | 兼容旧版悬停 |
| 6 | fullState | int16 x,y,z（mm）、vx,vy,vz（mm/s）、ax,ay,az（mm/s²）、int32 压缩四元数、int16 rateRoll/Pitch/Yaw（millirad/s） | 全状态，29 字节 |
| 7 | position | float x,y,z（m）、float yaw（deg） | 位置设定 |
| 8 | velocityWorld | float vx,vy,vz（世界系 m/s）、float yawrate（deg/s） | 世界系速度 |
| 9 | zDistance | float roll,pitch（deg）、float yawrate、float zDistance（m） | 高度+姿态 |
| 10 | hover | float vx,vy（体轴系 m/s）、float yawrate、float zDistance | 悬停 |
| 11 | manual | float roll,pitch（deg 或 deg/s）、float yawrate、uint16 thrust、char rate 标志 | 手动直通 |

#### 3.2.3.4 高层飞行指令与轨迹规划（crtp_commander_high_level.c）

a. 需求标识：CF-FREQ3-4

b. 功能描述：接收地面站高层指令（起飞/降落/悬停/目标点/螺旋/轨迹等 14 种），由规划器按 100Hz 生成平滑 setpoint 序列；支持最多 31 条预定义轨迹（存储 4096 字节）

c. 调用条件：CMDHL 任务阻塞接收指令；规划输出在稳定器循环中每 10 圈执行一次（RATE_HL_COMMANDER=100Hz）

d. 输入：SETPOINT_HL 端口（0x08）指令包（表3.2-7）

e. 输出：以 COMMANDER_PRIORITY_HIGHLEVEL 提交的 setpoint（稳定器内 crtpCommanderHighLevelGetSetpoint 返回 true 时，stabilizer.c:335-337）；指令应答包（4 字节，data[3]=返回值）

f. 处理：

- CMDHL 任务阻塞收包（crtpReceivePacketBlock），按组掩码过滤（非本组指令忽略），解析指令数据并执行（crtp_commander_high_level.c:298-323、470-484）；

- 起飞/降落默认速度 0.5 m/s，可经参数 hlCommander.vtoff/vland 调整（crtp_commander_high_level.c:111-113）；

- 轨迹指令（DEFINE_TRAJECTORY/START_TRAJECTORY_2）将轨迹描述存入轨迹存储区（最多 31 条、共 4096 字节），支持 POLY4D 与 POLY4D_COMPRESSED 两种类型（crtp_commander_high_level.c:49-84）；

- 规划求值：stabilizer 每圈调用 crtpCommanderHighLevelGetSetpoint()，内部按 RATE_DO_EXECUTE(100, stabilizerStep) 每 10 圈（100Hz）求值一次，输出位置/速度/偏航（deg）/角速度（deg/s）目标（crtp_commander_high_level.c:345-384）；

- 规划停止态输出 nullSetpoint（全零，停电机）（crtp_commander_high_level.c:359-370）；

- 被低层指令接管（commander.c:86-89）或飞行被封锁（crtpCommanderBlock）时停止规划并拒绝新轨迹（返回 EBUSY）（crtp_commander_high_level.c:497-514、919-949）；

- 指令执行结果经应答包返回：0=成功，其余为错误码（EBUSY/ENOEXEC 等）（crtp_commander_high_level.c:470-485）。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-7 高层指令定义表（包首字节） :::

| 指令值 | 名称 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SET_GROUP_MASK | groupMask u8 | 弃用 |
| 1 | TAKEOFF | — | 弃用 |
| 2 | LAND | — | 弃用 |
| 3 | STOP | groupMask u8 | 停止规划 |
| 4 | GO_TO | groupMask、relative、x/y/z（m）、yaw（rad）、duration（s） | 弃用 |
| 5 | START_TRAJECTORY | — | 弃用 |
| 6 | DEFINE_TRAJECTORY | trajectoryId u8、location、type、offset u32、nPieces u8 | 定义轨迹 |
| 7 | TAKEOFF_2 | groupMask、height（m）、yaw（rad）、useCurrentYaw、duration（s） | 起飞 |
| 8 | LAND_2 | 同 TAKEOFF_2 | 降落 |
| 9 | TAKEOFF_WITH_VELOCITY | groupMask、height、heightIsRelative、yaw、useCurrentYaw、velocity | 按速度起飞 |
| 10 | LAND_WITH_VELOCITY | 同上 | 按速度降落 |
| 11 | SPIRAL | groupMask、sideways、clockwise、phi、r0、rf、dz、duration | 螺旋轨迹 |
| 12 | GO_TO_2 | groupMask、relative、x/y/z、yaw、duration、linear | 目标点 |
| 13 | START_TRAJECTORY_2 | groupMask、relativePosition、relativeYaw、reversed、trajectoryId、timescale | 启动轨迹 |

#### 3.2.3.5 外部接收机指令（extrx.c）

a. 需求标识：CF-FREQ3-5

b. 功能描述：接收外部接收机（如 CPPM 遥控器信号）生成的 setpoint，以最高优先级提交

c. 调用条件：EXTRX 任务初始化后持续运行（编译开关启用时）

d. 输入：接收机通道数据

e. 输出：以 COMMANDER_PRIORITY_EXTRX（=3，最高）提交的 setpoint（extrx.c:265）

f. 处理：解码接收机通道值并映射为 setpoint 后经 commanderSetSetpoint 提交（extrx.c:139、265）。

### 传感器数据采集（src/hal/src/sensors.c、sensors_mpu9250_lps25h.c、src/drivers/src/mpu6500.c）

a. 需求标识：CF-FREQ4

b. 功能描述：以 1000Hz 采集六轴 IMU 原始数据，周期采集磁力计（100Hz）与气压计（25Hz）数据，完成传感器初始化、标定（陀螺零偏、加速度刻度），并将数据广播给稳定器与估计器

c. 调用条件：SENSORS 任务由 IMU 数据就绪中断唤醒，1000Hz 周期运行；稳定器任务经 sensorsWaitDataReady() 同步

d. 输入：IMU 数据就绪中断（PC13 上升沿）、I2C3 总线读回的传感器寄存器

e. 输出：sensorData_t（加速度[Gs]/角速度[deg/s]/磁场[gauss]/气压[mbar]、温度、海拔、中断时间戳）与各传感器队列

f. 处理：见子功能 3.2.4.1~3.2.4.4。

#### 3.2.4.1 IMU 初始化与数据采集（sensors_mpu9250_lps25h.c、mpu6500.c）

a. 需求标识：CF-FREQ4-1

b. 功能描述：初始化 MPU9250（采样率 1000Hz、陀螺 ±2000°/s、加速度 ±16g、数字低通滤波），在数据就绪中断驱动下经 I2C3 读取三轴加速度与角速度并广播

c. 调用条件：sensorsInit() 初始化；此后每 1ms 中断驱动

d. 输入：MPU9250 寄存器（经 I2C3，地址 MPU6500_ADDRESS_AD0_HIGH）；EXTI13 中断

e. 输出：加速度（±16g 满量程）、角速度（±2000°/s 满量程）、中断时间戳 interruptTimestamp（usecTimestamp）

f. 处理：

- 初始化：mpu6500Init() 配置采样率寄存器 SMPLRT_DIV=0（采样率=1000/(1+0)=1000Hz，mpu6500.c:140、273-302）、陀螺量程 ±2000°/s、加速度量程 ±16g、陀螺数字低通 98Hz、加速度低通 41Hz、软件二阶低通初始化（sensors_mpu9250_lps25h.c:62-65、388-401）；

- 使能 MPU9250 I2C 旁路，直连磁力计与气压计；配置主模式从机读取（slave0/1/2，约 100Hz 读取速率，MasterDelay=9），主 I2C 时钟 400kHz（sensors_mpu9250_lps25h.c:382、440-489）；

- 中断：使能 PC13（EXTI13）上升沿中断，回调中记录 imuIntTimestamp 并经 vTaskNotifyGiveFromISR 唤醒传感器任务（sensors_mpu9250_lps25h.c:501-533、852-862）；

- 传感器任务每圈经 I2C3 连续读 14+ 字节（加速度 6 字节+陀螺 6 字节+温度 2 字节起始），解析为工程单位后写入各传感器队列（xQueueOverwrite）并释放 dataReady 信号量解锁稳定器（sensors_mpu9250_lps25h.c:215-271）；

- 软件二阶低通滤波（双二次 IIR）对陀螺与加速度数据滤波（sensors_mpu9250_lps25h.c:397-401）；

- sensorsWaitDataReady() 阻塞于 dataReady 信号量，实现 1000Hz 解锁（sensors_mpu9250_lps25h.c:273-276）。

#### 3.2.4.2 磁力计与气压计数据采集（sensors_mpu9250_lps25h.c、ak8963.c、lps25h.c）

a. 需求标识：CF-FREQ4-2

b. 功能描述：采集三轴磁力计（AK8963，16bit、100Hz 连续模式）与气压计（LPS25H，25Hz）数据，与 IMU 数据一同广播

c. 调用条件：随 IMU 采集周期运行（磁力计经 MPU9250 主模式从机读取，约 100Hz；气压计 25Hz 更新）

d. 输入：AK8963/LPS25H 寄存器（经 MPU9250 主 I2C 或直连）

e. 输出：磁场三分量（gauss）、气压（mbar）、温度（℃）、海拔 asl（m）

f. 处理：

- ak8963Init()：16bit 输出、100Hz 连续测量模式（sensors_mpu9250_lps25h.c:409）；

- lps25hInit()：写 CTRL_REG1 使能（Power on、25Hz ODR、BDU，0b11000110）（lps25h.c:118）；

- 磁力计/气压计数据经 MPU9250 从机读取通道进入传感器任务数据流，与 IMU 数据合并为 sensorData_t 广播（sensors_mpu9250_lps25h.c:215-271）；

- 磁力计数据用于航向参考（估计器磁航向更新）；气压计数据用于海拔/高度估计（sensorData_t.baro，stabilizer_types.h:113-117、165-175）。

#### 3.2.4.3 传感器标定（sensors_mpu9250_lps25h.c）

a. 需求标识：CF-FREQ4-3

b. 功能描述：上电后自动完成陀螺零偏标定与加速度计刻度标定，标定完成前稳定器循环阻塞等待；标定成功给出声光提示

c. 调用条件：传感器初始化后自动执行（平台静止时）

d. 输入：连续采样的陀螺/加速度数据

e. 输出：陀螺零偏、加速度刻度；gyroBiasFound 标志（sensorsAreCalibrated 返回）

f. 处理：

- 陀螺零偏（默认算法）：累计采样并计算方差，方差低于阈值（平台静止）时取均值作为零偏，成功后播放 SND_CALIB 音效并执行标定完成 LED 序列（sensors_mpu9250_lps25h.c:620-689）；

- 陀螺零偏（GYRO_BIAS_LIGHT_WEIGHT 轻量算法）：累计 SENSORS_BIAS_SAMPLES=1000 个样本求均值（sensors_mpu9250_lps25h.c:71、647-658）；

- 加速度计刻度标定：累计 SENSORS_ACC_SCALE_SAMPLES 个样本计算刻度（sensors_mpu9250_lps25h.c:600-618）；

- 安装角标定值（calibPitch/calibRoll）从配置块读取，用于补偿安装误差（sensors_mpu9250_lps25h.c:433-436；configblockeeprom.c）；

- 标定期间 sensorsAreCalibrated() 返回 false，稳定器循环阻塞等待（stabilizer.c:298-304）。

#### 3.2.4.4 传感器悬挂与恢复（sensors.c）

a. 需求标识：CF-FREQ4-4

b. 功能描述：提供传感器中断悬挂/恢复机制，供扩展板烧写等占用传感器总线的场景使用

c. 调用条件：sensorsSuspend()/sensorsResume() 由 deck 烧写等流程调用

d. 输入：无

e. 输出：sensorsSuspended 状态

f. 处理：

- sensorsSuspend()：禁止 EXTI15_10 中断（NVIC_DisableIRQ）并置悬挂标志（sensors.c:209-213）；

- sensorsResume()：恢复中断并清标志（sensors.c:215-219）；

- 稳定器速率监督在传感器悬挂期间不判阻塞（isSensorsSuspended() 检查，stabilizer.c:275-276）。

### 状态估计（src/modules/src/estimator/estimator.c、estimator_kalman.c）

a. 需求标识：CF-FREQ5

b. 功能描述：融合 IMU、气压计、磁力计及外部测量（UWB/TDOA、测距、光流、Lighthouse 等）解算飞行器姿态、位置、速度，支持互补/卡尔曼/UKF 三种估计器及运行时切换

c. 调用条件：稳定器循环 1000Hz 每圈调用 stateEstimator()（stabilizer.c:329）；卡尔曼预测 100Hz 执行

d. 输入：sensorData_t（加速度/角速度/磁场/气压）、外部位姿测量、测距/光流等 deck 测量

e. 输出：state_t（姿态角[deg]、姿态四元数、位置[m]、速度[m/s]、加速度[Gs]）

f. 处理：见子功能 3.2.5.1~3.2.5.4。

#### 3.2.5.1 估计器选择（estimator.c）

a. 需求标识：CF-FREQ5-1

b. 功能描述：按参数/编译开关/扩展板要求选择估计器（Auto=0 自动选择、Complementary=1、Kalman=2、Ukf=3），支持运行时切换

c. 调用条件：stabilizerInit() 初始化；稳定器循环每圈调用 update 函数

d. 输入：参数 stabilizer.estimator、deck 要求（deckGetRequiredEstimator）、编译开关

e. 输出：选定的估计器函数表（init/test/update/deinit/name）

f. 处理：

- 估计器函数表 estimatorFunctions[] 登记各估计器入口（estimator.c:59-85）；

- 自动选择：编译开关可用时选卡尔曼，否则选互补（DEFAULT_ESTIMATOR=StateEstimatorTypeComplementary）（estimator.c:19、120-124）；

- 扩展板可强制指定估计器（deckGetRequiredEstimator，system.c:209 传入 stabilizerInit）；

- 参数 stabilizer.estimator 可在运行时切换估计器（stateEstimatorSwitchTo）（stabilizer.c:400；estimator.c:150-156）。

#### 3.2.5.2 卡尔曼状态估计（estimator_kalman.c、kalman_core/）

a. 需求标识：CF-FREQ5-2

b. 功能描述：扩展卡尔曼滤波估计飞行器全状态——100Hz 预测 + 1000Hz IMU 子采样，融合位置/位姿/测距/ToF/高度/光流/航向误差等外部测量，含离群点滤波与状态越界保护

c. 调用条件：KALMAN 任务（优先级 2）创建后持续运行，预测周期 100Hz（PREDICT_RATE=RATE_100_HZ）

d. 输入：IMU 子采样数据（加速度/角速度）、外部测量队列（measurement_t 事件队列）

e. 输出：taskEstimatorState（姿态/位置/速度估计）与 accLatest 供稳定器消费

f. 处理：

- 任务循环：kalmanCoreDecoupleXY（解耦 X/Y 轴）→ 每 10ms 预测 kalmanCorePredict（IMU 子采样）→ 加入过程噪声 → kalmanCoreFinalize（完成后外推状态 kalmanCoreExternalizeState）（estimator_kalman.c:235-285）；

- 测量更新：队列中的测量事件按类型调用对应更新函数——TDOA（含鲁棒离群点滤波）、位置、位姿、测距（含鲁棒更新）、ToF、绝对高度、光流、航向误差（estimator_kalman.c:314-345）；

- 预测速率监督：rateSupervisor 校验预测频率在 99~101Hz 窗口内，偏离仅告警（estimator_kalman.c:222、253-255）；

- 状态越界保护：kalmanSupervisorIsStateWithinBounds 检查 |位置|≤100m、|速度|≤10m/s（阈值≤0 表示禁用），越界则下一循环 estimatorKalmanInit() 整体重置估计器，告警限频 2000ms 一次（kalman_supervisor.c:34-57；estimator_kalman.c:228-230、268-275）。

#### 3.2.5.3 互补姿态估计（estimator_complementary.c、sensfusion6.c）

a. 需求标识：CF-FREQ5-3

b. 功能描述：基于 Sensfusion6 梯度下降融合算法的互补姿态估计——由角速度积分四元数、加速度/磁场梯度修正，输出欧拉角与去重力垂向加速度

c. 调用条件：稳定器循环 1000Hz 每圈调用（估计器选择为互补时）

d. 输入：三轴角速度（deg/s）、加速度（Gs）、磁场（gauss）

e. 输出：姿态角 roll/pitch/yaw（deg）、姿态四元数、去重力垂向加速度 acc.z（Gs）

f. 处理：

- sensfusion6Init() 初始化四元数与增益（estimator_complementary.c:54）；

- 每圈 sensfusion6UpdateQ(gyro, acc, mag, dt) 更新四元数（estimator_complementary.c:92-96）；

- sensfusion6GetEulerRPY 输出欧拉角、sensfusion6GetQuaternion 输出四元数、sensfusion6GetAccZWithoutGravity 输出去重力垂向加速度（estimator_complementary.c:97-107）；

- 支持经外部姿态测量修正（Lighthouse 等 deck 姿态注入）[待确认：注入路径在 estimator_complementary.c 外部姿态处理段，具体融合权重未见注释]。

#### 3.2.5.4 高度估计（position_estimator_altitude.c）

a. 需求标识：CF-FREQ5-4

b. 功能描述：仅高度/海拔通道的位置估计——融合气压计海拔与 ToF 测距，IIR 滤波平滑

c. 调用条件：稳定器循环每圈 positionEstimate() 调用

d. 输入：baro_t（气压/温度/asl）、tofMeasurement_t 测距

e. 输出：estimate->position.z 高度估计与垂直速度

f. 处理：

- 采样新鲜度检查：样本年龄超过 MAX_SAMPLE_AGE=50ms 不更新（position_estimator_altitude.c:77）；

- 无有效 ToF 时以气压计 asl 经 alpha 系数 IIR 滤波（estAlphaAsl 参数）平滑（position_estimator_altitude.c:97-101）；

- 有有效 ToF 时按测距修正高度估计 [待确认：具体融合公式见 positionEstimateInternal 测距分支]；

- 滤波系数可经参数调整（estAlphaAsl 等，position_estimator_altitude.c:131-135）。

### 飞行监督与状态管理（src/modules/src/supervisor.c、supervisor_state_machine.c）

a. 需求标识：CF-FREQ6

b. 功能描述：以 25Hz 维护 12 态飞行状态机，计算 13 个监督条件位（飞行判定、遥控看门狗、急停、倾翻、超时等），在异常条件下覆盖 setpoint 或禁止电机输出，保障飞行安全

c. 调用条件：稳定器循环内每 40 圈执行一次（RATE_SUPERVISOR=RATE_25_HZ，25Hz/40ms，supervisor.c:589-591；stabilizer.c:347）

d. 输入：sensorData_t、当前 setpoint、稳定器步计数 stabilizerStep、地面站监督命令（CRTP SUPERVISOR 端口）

e. 输出：监督状态（supervisorState）、条件位（armed/isFlying 等）、电机运行许可（supervisorAreMotorsAllowedToRun）、setpoint 覆盖（supervisorOverrideSetpoint）

f. 处理：见子功能 3.2.6.1~3.2.6.5。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-8 监督状态定义表 :::

| 序号 | 状态（枚举值） | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | NotInitialized | 监督器未初始化 |
| 1 | PreFlChecksNotPassed（起飞前检查未通过） | 等待传感器标定/扶正，不可解锁 |
| 2 | PreFlChecksPassed（起飞前检查通过） | 可解锁（supervisorCanArm 仅此态返回真） |
| 3 | Arming（解锁中） | 电机解锁/起转检查，禁止起飞 |
| 4 | ReadyToFly（待飞） | 可飞行，等待推力指令 |
| 5 | Flying（飞行中） | 正常飞行控制 |
| 6 | Landed（已着陆） | 落地，等待复位 |
| 7 | Reset（复位） | 过渡态，回到起飞前检查 |
| 8 | WarningLevelOut（改平告警） | 遥控短暂失联，水平改平悬停 |
| 9 | ExceptFreeFall（异常自由落体） | 异常态，停电机，下一拍锁定 |
| 10 | Locked（锁定） | 永久锁定，仅复位可解锁 |
| 11 | Crashed（坠机） | 判坠后等待扶正恢复 |

::: {custom-style="Image Caption"} 图3.2-1 飞行监督状态切换图（图见 PDF 版） :::

#### 3.2.6.1 监督条件计算（supervisor.c）

a. 需求标识：CF-FREQ6-1

b. 功能描述：每个监督周期（25Hz）计算 13 个监督条件位：armed、isFlying、isTumbled、commanderWdtWarning/Timeout、emergencyStop、isCrashed、preflightTimeout、landingTimeout、deckFault、rpmAtArmingValid、spinupTimeout、motorsNotResponding

c. 调用条件：supervisorUpdate() 25Hz 调用（stabilizer.c:347）

d. 输入：sensorData_t（加速度/角速度）、setpoint 时间戳、deck 状态、电机 RPM（双向 DSHOT）

e. 输出：各条件位（supervisor.h:46-79 位定义）

f. 处理：

- isFlying 飞行判定：任一电机推力（motorType×ratio）> idleThrust（默认 7000，即 7000/65535≈10.7% 占空比）判为飞行；低于 idle 持续 <2s（IS_FLYING_HYSTERESIS_THRESHOLD=2000ms 迟滞）仍视为飞行中（supervisor.c:56、278-301）；

- commander 看门狗：setpoint 年龄 >500ms（COMMANDER_WDT_TIMEOUT_STABILIZE）→ Warning；>2000ms（COMMANDER_WDT_TIMEOUT_SHUTDOWN）→ Timeout（supervisor.c:58-59、481-487）；

- emergencyStop 急停：地面站急停看门狗通知超时（>1000ms）、CRTP 急停命令（置位后仅复位可清除）、参数 stabilizer.stop 置位三者任一（supervisor.c:53、361-370、489-499；crtp_supervisor.c:150-152）；

- preflightTimeout：ReadyToFly 状态内未起飞超过 30000ms（PREFLIGHT_TIMEOUT_MS=30s）（platform_defaults.h:175-176；supervisor.c:174-181）；

- landingTimeout：Landed 状态超过 3000ms（LANDING_TIMEOUT_MS=3s）（platform_defaults.h:180-181；supervisor.c:183-190）；

- spinupTimeout：Arming 状态超过 2000ms（ARMING_SPINUP_TIMEOUT_MS=2s）（platform_defaults.h:185-186；supervisor.c:531-535）；

- rpmAtArmingValid（仅双向 DSHOT 电调平台）：4 个电机转速全部落在 [1000, 3500]RPM 持续 200ms；非 DSHOT 平台恒为真（Kconfig:177-202 默认值；supervisor.c:208-229、527-529）；

- motorsNotResponding：电机上报转速非零、非无效且 <500RPM 持续 200ms（Kconfig:204-211；supervisor.c:231-259）；

- isTumbled 倾翻检测（supervisor.c:311-359）：(a) 加速度模值与 1G 偏差 > crashDetectionGs（默认 CONFIG_SUPERVISOR_CRASH_DETECTION_G=0 即关闭；参数 supervisor.crashDetectGs 可调）直接判倾翻；(b) 倾斜：acc.z<0.5（约 60° 倾角）持续 >1000ms；(c) 倒置：acc.z<-0.2 持续 >100ms；三轴 |acc| 均 <0.1G（自由落体）时不计时；可用参数 supervisor.tmblChckEn 关闭（platform_defaults.h:156-171）；

- deckFault：扩展板驱动 status() 探针报告故障时置位（deck supervisor 轮询）；

- armed：地面站解锁命令（CMD_ARM_SYSTEM，需 CONFIG_MOTORS_REQUIRE_ARMING）置位；未启用该配置时自动解锁（AUTO_ARMING=1）（supervisor.c:61-65、452-456；crtp_supervisor.c:158-169）。

#### 3.2.6.2 状态机切换（supervisor_state_machine.c）

a. 需求标识：CF-FREQ6-2

b. 功能描述：按监督条件位组合执行表驱动状态切换（图3.2-1），每个监督周期求值一次

c. 调用条件：supervisorUpdate() 内调用，25Hz

d. 输入：13 个条件位

e. 输出：新监督状态

f. 处理：

- 切换关系为表驱动（All/Any/Always/Never 组合语义含取反项），findTransition 匹配条件组合（supervisor_state_machine.c:383-429）；

- 关键切换（条件编号见 3.2.6.1，全部切换见 图3.2-1 与 supervisor_state_machine.c:73-355）：

  - 条件1（PreFlChecksNotPassed→PreFlChecksPassed）：无倾翻且无 deck 故障；

  - 条件2（PreFlChecksPassed→Arming）：armed 且无倾翻；

  - 条件3（Arming→ReadyToFly）：rpmAtArmingValid 通过；

  - 条件4（ReadyToFly→Flying）：isFlying 置位；

  - 条件5（Flying→WarningLevelOut）：commanderWdtWarning；

  - 条件6（Flying→ExceptFreeFall）：commanderWdtTimeout、急停、deckFault、motorsNotResponding 任一；

  - 条件7（Flying→Crashed）：isTumbled；

  - 条件8（Flying→Landed）：isFlying 清除；

  - 条件9（ExceptFreeFall→Locked）：无条件（下一周期即锁定，Locked 无出边）；

  - 条件10（Crashed→PreFlChecksNotPassed）：恢复成功（非坠机且不再倾翻）。

#### 3.2.6.3 飞行许可与 setpoint 覆盖（supervisor.c、stabilizer.c）

a. 需求标识：CF-FREQ6-3

b. 功能描述：按当前监督状态给出飞行/电机/解锁许可，并在异常状态下覆盖 setpoint——改平告警时强制水平悬停、异常态时清零停电机

c. 调用条件：稳定器循环每圈调用 supervisorCanFly()、supervisorAreMotorsAllowedToRun()、supervisorOverrideSetpoint()（stabilizer.c:332-367）

d. 输入：当前监督状态、setpoint

e. 输出：飞行许可、电机许可、覆盖后的 setpoint

f. 处理：

- supervisorCanFly()：仅 ReadyToFly/Flying/WarningLevelOut/Landed 四态返回真（supervisor.c:132-140）；

- supervisorAreMotorsAllowedToRun()：Arming/ReadyToFly/Flying/WarningLevelOut/Landed 五态返回真（即 Arming 可转电机但不可飞）（supervisor.c:644-651）；

- supervisorCanArm()：仅 PreFlChecksPassed 态返回真（supervisor.c:150-152）；

- 稳定器每圈硬门控：不可飞时 setpoint 清零（stabilizer.c:340-343）；电机不允许运行时直接 motorsStop()（stabilizer.c:358-367，注释标注"Critical for safety"）；

- supervisorOverrideSetpoint()：WarningLevelOut 态将 x/y 位置控制禁用、roll/pitch 置绝对值 0、偏航速率置 0（水平改平），保留 Z 轴高度/推力控制；其余异常态输出全零 nullSetpoint 停电机（supervisor.c:612-642）。

#### 3.2.6.4 估计器监督（kalman_supervisor.c）

a. 需求标识：CF-FREQ6-4

b. 功能描述：监视卡尔曼估计状态是否超出物理边界（位置 100m、速度 10m/s），越界时重置估计器防止发散

c. 调用条件：卡尔曼任务每循环调用 kalmanSupervisorIsStateWithinBounds（estimator_kalman.c:268-275）

d. 输入：估计状态位置/速度

e. 输出：越界标志（触发 resetEstimation）

f. 处理：

- 逐轴检查 |X,Y,Z|≤maxPosition（默认 100m）、|PX,PY,PZ|≤maxVelocity（默认 10m/s），阈值≤0 表示禁用该项（kalman_supervisor.c:37-57）；

- 越界 → 置 resetEstimation，下一循环 estimatorKalmanInit() 整体重置；告警限频每 2000ms 一次（estimator_kalman.c:228-230、271-274）；

- 边界阈值可经参数 kalman.maxPos/kalman.maxVel 调整（kalman_supervisor.c:59-70）。

#### 3.2.6.5 监督指令处理（crtp_supervisor.c）

a. 需求标识：CF-FREQ6-5

b. 功能描述：处理地面站经 CRTP SUPERVISOR 端口（0x09）下发的监督指令：急停、解锁、坠机复位

c. 调用条件：SUPERVISOR 任务阻塞接收指令，事件驱动

d. 输入：SUPERVISOR 端口指令包

e. 输出：急停标志、armed 标志、坠机复位

f. 处理：

- 急停指令：置 emergencyStop 标志，不可复位（仅重启清除）（crtp_supervisor.c:150-152）；

- 解锁指令（CMD_ARM_SYSTEM）：置 armed（需 CONFIG_MOTORS_REQUIRE_ARMING 配置）（crtp_supervisor.c:158-169）；

- 坠机复位指令：清除坠机条件使状态机自 Crashed 恢复（crtp_supervisor.c:171-181）。

### 控制量计算（src/modules/src/controller/controller.c、controller_pid.c、power_distribution_quadrotor.c）

a. 需求标识：CF-FREQ7

b. 功能描述：按选定的控制律（PID/Mellinger/INDI/Brescianini/Lee）由目标 setpoint 与估计状态解算控制量（滚转/俯仰/偏航指令与推力），经四旋翼推力分配与限幅后生成四路电机输出

c. 调用条件：稳定器循环 1000Hz 每圈调用 controller()（stabilizer.c:356）

d. 输入：setpoint_t（目标值）、sensorData_t（角速度等）、state_t（估计状态）、stabilizerStep

e. 输出：control_t（roll/pitch/yaw 指令与 thrust，或力/力矩、归一化力）→ 四路电机 PWM

f. 处理：见子功能 3.2.7.1~3.2.7.4。

#### 3.2.7.1 控制器选择与调度（controller.c）

a. 需求标识：CF-FREQ7-1

b. 功能描述：按参数/编译开关选择控制器（Auto=0 自动选择、PID=1、Mellinger=2、INDI=3、Brescianini=4、Lee=5），支持运行时切换

c. 调用条件：stabilizerInit() 初始化；稳定器循环每圈调用 update

d. 输入：参数 stabilizer.controller、编译开关（CONFIG_CONTROLLER_*）

e. 输出：选定的控制器函数表（init/test/update）

f. 处理：

- 控制器函数表登记 5 种控制器（controller.c:26-32）；

- 自动选择按编译开关顺序选 PID→INDI→Mellinger→Brescianini→Lee（默认 DEFAULT_CONTROLLER=ControllerTypePID）（controller.c:14、47-56）；

- 参数 stabilizer.controller 可在运行时切换（stabilizer.c:404）。

#### 3.2.7.2 PID 控制器（controller_pid.c、attitude_pid_controller.c、src/utils/src/pid.c）

a. 需求标识：CF-FREQ7-2

b. 功能描述：级联 PID 控制——位置环（100Hz）解算目标姿态与推力，姿态环（500Hz）解算目标角速度，角速率环（500Hz）解算执行器指令；yaw 角误差按 ±180° 回绕处理，微分项基于测量值（防微分冲击）并可选二阶低通滤波

c. 调用条件：稳定器循环每圈调用，内部按 500Hz（ATTITUDE_RATE）/100Hz（POSITION_RATE）分频执行（stabilizer_types.h:372-373）

d. 输入：setpoint 各轴模式与目标值、估计姿态/角速度/位置、传感器角速度

e. 输出：control->roll/pitch/yaw（执行器指令，int16）、control->thrust

f. 处理：

- 每 500Hz：yaw 角目标按模式处理（速度模式积分、绝对值模式直取、四元数模式换算，并限幅 yawMaxDelta）（controller_pid.c:85-113）；

- 每 100Hz：位置控制器解算 actuatorThrust 与 attitudeDesired（controller_pid.c:115-117）；

- 每 500Hz：z 轴模式 Disable 时推力直通 setpoint->thrust；x/y 模式 Disable 时姿态角直通 setpoint 值（controller_pid.c:119-127）；

- 姿态环 PID（attitudeControllerCorrectAttitudePID）由姿态误差解算 roll/pitch/yaw 角速度目标；roll/pitch 速度模式时直接采用 setpoint 角速度（controller_pid.c:129-139）；

- 角速率环 PID（attitudeControllerCorrectRatePID）由角速度误差解算执行器指令，输出限幅为 int16（saturateSignedInt16）（attitude_pid_controller.c:146-153；controller_pid.c:142-149）；

- 推力为 0 时清零全部指令并重置 PID 状态（controllerPidReinitialize）、重置 yaw 目标为当前 yaw（controller_pid.c:161-179）；

- PID 增益为可持久化参数（PARAM_PERSISTENT）：pid_attitude.roll/pitch/yaw 的 kp/ki/kd/kff、pid_rate.roll/pitch/yaw 的 kp/ki/kd（attitude_pid_controller.c:318-420）。

具体算法如下（pid.c:pidUpdate）：

1. 进入条件
   每 500Hz（角速率环）或按设定频率调用 pidUpdate(pid, measured, isYawAngle)
2. 误差计算
   error = desired - measured
   若 isYawAngle（偏航角）：error 超出 ±180° 时回绕（>180 减 360，<-180 加 360）
3. 比例项
   outP = kp * error
4. 微分项（基于测量值差分，避免设定值突变引起的微分冲击）
   delta = -(measured - prevMeasured)        // 偏航角同样做 ±180° 回绕
   deriv = delta / dt
   可选（enableDFilter）：deriv 经二阶低通滤波 lpf2pApply 平滑
   deriv 为 NaN 时置 0
   outD = kd * deriv
5. 积分项
   integ += error * dt                        // 受 iLimit 限制（iLimit≠0 时）
   outI = ki * integ
6. 输出合成
   output = outP + outD + outI（+ kff*desired 前馈项）
   output 限幅在 [-outputLimit, +outputLimit]（DEFAULT_PID_OUTPUT_LIMIT）

#### 3.2.7.3 推力分配（power_distribution_quadrotor.c）

a. 需求标识：CF-FREQ7-3

b. 功能描述：将控制器输出的控制量（legacy 指令/力力矩/归一化力三种模式）映射为四路电机推力，四旋翼 X 构型混控

c. 调用条件：稳定器循环每圈 controlMotors() 内调用 powerDistribution()（stabilizer.c:255-261）

d. 输入：control_t（roll/pitch/yaw/thrust 或 torque[3]/thrustSi 或 normalizedForces[4]）

e. 输出：motorThrustUncapped（四路电机未限幅推力）

f. 处理：

- controlModeLegacy 模式：roll/pitch/yaw 指令与 thrust 按 X 构型线性混控分配至 M1~M4（power_distribution_quadrotor.c:84-93、145-146）；

- controlModeForceTorque 模式：推力（N）与三轴力矩（Nm）经推力曲线矩阵解算出四路电机力（power_distribution_quadrotor.c:148-151）；

- controlModeForce 模式：归一化力（0~1，每电机）直接采用（power_distribution_quadrotor.c:151-153）；

- 电池补偿模式：电机力除以 THRUST_MAX 换算满量程比（motorForce/THRUST_MAX×UINT16_MAX）（power_distribution_quadrotor.c:115）；

- THRUST_MAX（每电机最大推力参考）：CF2 有刷 0.12N、无刷 0.18N，Roadrunner（cf21bl）0.2N（platform_defaults_cf2.h:74-82、platform_defaults_cf21bl.h:65）。

#### 3.2.7.4 推力限幅与电池补偿（stabilizer.c、power_distribution_quadrotor.c）

a. 需求标识：CF-FREQ7-4

b. 功能描述：对四路电机推力做电池电压补偿与限幅——超限时等量削顶以保持姿态差动量，限幅告警限频输出

c. 调用条件：稳定器循环每圈 controlMotors() 内执行（stabilizer.c:255-261）

d. 输入：motorThrustUncapped、电池电压

e. 输出：motorPwm（四路 uint16 PWM 占空比，0~65535）

f. 处理：

- batteryCompensation()：按电池电压修正推力（stabilizer.c:208-219）；

- powerDistributionCap()：取四路最大推力与上限 maxAllowedThrust=UINT16_MAX（65535，满量程）比较，超限部分从所有电机等量扣除（线性限幅保姿态差动）；再经 capMinThrust 抬高到 idleThrust 下限（默认 7000）（power_distribution_quadrotor.c:160-189）；

- 直接力控制模式下 normalizedForces 按 [0,1] 裁剪（power_distribution_quadrotor.c:126-139）；

- 限幅发生时告警日志 "Warning: motor thrust saturated" 限频每 3s 一次（stabilizer.c:241-253）；

- 限幅后经 setMotorRatios() 写入电机驱动（stabilizer.c:221-227、260）。

### 执行输出（src/drivers/src/motors.c、buzzer.c、led.c）

a. 需求标识：CF-FREQ8

b. 功能描述：将四路电机占空比转换为 PWM/DSHOT 波形输出，驱动蜂鸣器播放音效、LED 显示系统状态

c. 调用条件：电机输出在稳定器循环每圈更新（1000Hz）；蜂鸣器/LED 由事件触发

d. 输入：motorPwm（uint16×4）、音效指令、LED 序列指令

e. 输出：TIM2/TIM4 PWM 波形、GPIO 电平

f. 处理：见子功能 3.2.8.1~3.2.8.4。

#### 3.2.8.1 电机 PWM 输出（motors.c、motors_def.c）

a. 需求标识：CF-FREQ8-1

b. 功能描述：初始化电机定时器并按电机映射输出四路驱动信号——有刷电机为高分辨率 PWM，无刷电调为 PWM400/OneShot125/OneShot42/DSHOT 数字协议

c. 调用条件：motorsInit() 初始化；稳定器每圈 setMotorRatios() 更新占空比（stabilizer.c:221-227）

d. 输入：uint16 占空比（0~65535 当量，经参数 motorPowerSet.m1~m4 或稳定器写入）

e. 输出：四路定时器 PWM 波形（表3.2-10 引脚映射）

f. 处理：

- 有刷 CF2 默认：8bit 分辨率（MOTORS_PWM_BITS=8）、周期 255、预分频 0、定时器时钟 84MHz → 约 328kHz PWM；16bit 输入经 motorsConv16ToBits 转换为 8bit（motors.h:45-50；motors.c:146-149）；

- 无刷协议参数：PWM400（400Hz 周期、脉宽 1~2ms）、OneShot125（周期 125~250µs）、OneShot42（周期 85µs）、DSHOT150/300/600（周期=定时器时钟/比特率）（motors.h:69-144）；

- 电机映射按平台配置选择（motorMapDefaultBrushed / motorMapCF21Brushless 等）（motors_def.c:735-813）；

- 无刷平台初始化时经 PC15 复位电调（ESC reset）（motors.c:247-259、393-405）；

- 电机数 STABILIZER_NR_OF_MOTORS=4，M1~M4 编号 0~3（motors.h:154-159）。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-9 电机映射表（CF2 默认） :::

| 电机 | 引脚 | 定时器通道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | PA1 | TIM2_CH2 | 有刷/无刷同（无刷为 DSHOT） |
| M2 | PB11 | TIM2_CH4 | 同上 |
| M3 | PA15 | TIM2_CH1 | 同上 |
| M4 | PB9 | TIM4_CH4 | 有刷；无刷（CF2.1）为 PB10/TIM2_CH3 |

#### 3.2.8.2 DSHOT 输出与双向遥测（motors.c）

a. 需求标识：CF-FREQ8-2

b. 功能描述：无刷平台以 DSHOT 数字协议输出电机油门（16bit 帧、11bit 油门值），双向模式下解码电调遥测（GCR 编码）并换算电机转速供监督器检查

c. 调用条件：CONFIG_MOTORS_ESC_PROTOCOL_DSHOT 编译启用；稳定器每圈 motorsBurstDshot() 突发输出（stabilizer.c:362-364）

d. 输入：四路电机油门值；双向模式下电调回传 GCR 遥测

e. 输出：DMA 波形；电机转速（RPM）

f. 处理：

- 帧参数：DSHOT_FRAME_SIZE=16 位、DMA 缓冲 17、油门范围 DSHOT_MIN_THROTTLE=48~DSHOT_MAX_THROTTLE=2047；bit 0/1 脉宽 = 周期×0.37425/×0.7485（motors.h:119-124）；

- 油门值 16bit→11bit 缩放后组帧，经 DMA 突发输出（motors.c:601-697）；

- 双向模式（CONFIG_MOTORS_ESC_PROTOCOL_DSHOT_BIDIRECTIONAL）：接收电调遥测帧，GCR 解码并换算 RPM（motors.c:525-598）；

- RPM 遥测供监督器起飞检查（1000~3500RPM 有效）与电机无响应检测（<500RPM）使用（supervisor.c:208-259）。

#### 3.2.8.3 蜂鸣器音效（buzzer.c、sound_cf2.c）

a. 需求标识：CF-FREQ8-3

b. 功能描述：音效引擎驱动压电蜂鸣器播放系统音效（启动/标定完成/电量低/充电完成/USB 连接等）与用户音效，系统音效优先于用户音效

c. 调用条件：soundSetEffect() 由事件触发；音效播放循环周期执行

d. 输入：音效编号（SND_* 枚举）

e. 输出：蜂鸣器 GPIO 波形

f. 处理：

- 效果表 effects[] 登记各音效回调与旋律（SND_OFF/SND_USB_CONN/SND_USB_DISC/SND_BAT_FULL/SND_BAT_LOW/SND_STARTUP/SND_CALIB 等）（sound_cf2.c:301-330）；

- 系统音效（sys_effect）优先于用户音效（user_effect）（sound_cf2.c:325-336）；

- 非法音效编号回退 SND_OFF（sound_cf2.c:334-336）。

#### 3.2.8.4 LED 指示（led.c、ledseq.c、ws2812_cf2.c）

a. 需求标识：CF-FREQ8-4

b. 功能描述：LED 序列引擎驱动板载 LED 显示自检通过/失败、存活心跳、低电量、标定等状态；支持 WS2812 扩展灯带驱动

c. 调用条件：ledseqRun() 注册序列后由 LED 任务/定时器周期执行

d. 输入：LED 序列定义（seq_alive、seq_testPassed、seq_testFailed、seq_calibrated 等）

e. 输出：LED GPIO 电平/PWM

f. 处理：

- ledseqInit() 初始化序列引擎（system.c:143）；

- 自检通过后执行 seq_alive（心跳）与 seq_testPassed（system.c:300-302）；自检失败循环 seq_testFailed（system.c:309-311）；

- 标定完成执行 seq_calibrated（sensors_mpu9250_lps25h.c:678-679）；

- WS2812 灯带（扩展板）经 ws2812_cf2.c 驱动（优先级 NVIC_WS2812_PRI=13）。

### 遥测与参数管理（src/modules/src/log.c、param_logic.c、console.c）

a. 需求标识：CF-FREQ9

b. 功能描述：按地面站配置周期性记录遥测日志变量（最多 16 个块、每块 128 项）并回传；提供参数表浏览、读写与持久化；提供 console 文本输出通道

c. 调用条件：LOG/PARAM 任务事件驱动持续运行；日志采样由各块独立周期定时器触发

d. 输入：地面站日志配置指令、参数读写指令；被记录的全局变量

e. 输出：日志数据包、参数值包、console 文本包（均经 CRTP 发送）

f. 处理：见子功能 3.2.9.1~3.2.9.3。

#### 3.2.9.1 日志变量记录（log.c）

a. 需求标识：CF-FREQ9-1

b. 功能描述：管理日志块（创建/追加/启动/停止/删除），按块周期经工作队列采样变量并打包回传；日志块 ID 由地面站指定

c. 调用条件：LOG 任务阻塞接收 CRTP LOG 端口（0x05）指令；采样由块定时器触发

d. 输入：LOG 端口指令包；被记录变量

e. 输出：TOC 应答、控制应答、日志数据包

f. 处理：

- 变量类型与字节长：LOG_UINT8/INT8=1 字节、UINT16/INT16/FP16=2 字节、UINT32/INT32/FLOAT=4 字节（log.h:126-133；log.c:69-78）；

- 块管理：ID 由创建包指定（p.data[1]），重复 ID 返回 EEXIST，块数满（LOG_MAX_BLOCKS=16）返回 ENOMEM；单块变量项数上限 LOG_MAX_OPS=128（log.c:91-92、363-390）；

- 控制命令：DELETE=2、START=3、STOP=4、RESET=5、CREATE_V2=6、APPEND_V2=7、START_V2=8；应答包 [cmd][id][ret] 3 字节（log.c:130-136、357-360）；

- 启动块：period>0 时创建周期定时器（默认 1000ms，随后改为指令指定周期）；period=0 为单次触发（log.c:377-378、512-519）；

- TOC 浏览：GET_INFO_V2（cmd=3）应答 [3][logCount u16][crc32 u32][MAX_BLOCKS][MAX_OPS]；GET_ITEM_V2（cmd=2）应答 [2][varId u16][type][group\0][name\0]（log.c:264-317）；

- 采样执行：块定时器到期经 worker 队列执行 logRunBlock——按块内变量顺序逐项取值打包，整数小端、FLOAT 4 字节、FP16 经 single2half 转半精度 2 字节；载荷上限 LOG_MAX_LEN=26 字节（30-4），超限返回 E2BIG（log.c:541-559、680-702）；

- 连接断开时自动 logReset()+crtpReset()；发送失败丢包计数，每 100 包告警一次（log.c:709-726）。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-10 日志数据包格式表（CRTP LOG 端口通道 2） :::

| 字节序号 | 参数含义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 日志块 ID | 原码 | 创建时由地面站指定（1~255） |
| 1~3 | 采样时间戳 | 原码，小端 | ms（xTaskGetTickCount()/portTICK_RATE_MS，3 字节） |
| 4~ | 块内变量值序列 | 按变量类型 | 按创建顺序逐项；整数小端；FLOAT 4 字节 IEEE754；FP16 2 字节半精度 |

#### 3.2.9.2 参数读写与持久化（param_task.c、param_logic.c、storage.c）

a. 需求标识：CF-FREQ9-2

b. 功能描述：维护全机参数表（16 位 ID），支持地面站按 ID/按名读写参数、浏览 TOC、订阅参数变更通知；带 PARAM_PERSISTENT 标志的参数经存储层持久化并在上电时恢复

c. 调用条件：PARAM 任务阻塞接收 CRTP PARAM 端口（0x02）指令

d. 输入：PARAM 端口指令包；参数注册表（.param. 链接段）

e. 输出：TOC 应答、读应答、写回显、VALUE_UPDATED 主动通知

f. 处理：

- 参数类型由位域编码：低 2 位字节数（0=1B、1=2B、2=4B、3=8B）+INT/FLOAT+UNSIGNED 位；常用取值 PARAM_UINT8=0x08、INT8=0x00、UINT16=0x09、INT16=0x01、UINT32=0x0A、INT32=0x02、FLOAT=0x06；扩展标志 PARAM_PERSISTENT=1<<8（param.h:50-92）；

- TOC 浏览：GET_INFO_V2 应答 [3][paramCount u16][crc32 u32]；GET_ITEM_V2 应答 [2][paramId u16][type][group\0][name\0]（param_logic.c:279-326）；

- 读（READ_CH）：请求 [id u16]，应答 [id u16][err u8][value…]，参数不存在时 err=ENOENT 且 size=3（param_logic.c:402-419）；

- 写（WRITE_CH）：请求 [id u16][value…]；参数不存在应答 data[2]=PARAM_NOT_FOUND(2)；只读参数（PARAM_RONLY）丢弃不回包；成功回显原包（param_logic.c:329-355）；

- 按名写（MISC_CH SETBYNAME=0）：[cmd][group\0][name\0][type][value…]，回错误码（param_logic.c:603-631）；

- 参数变更主动通知（VALUE_UPDATED=1）：[1][id u16][value…]（param_logic.c:554-569）；

- 持久化：PARAM_PERSISTENT 参数写入时以键名 "prm/group.name" 存至存储层（EEPROM KVE 分区）；上电时遍历恢复；支持 PERSISTENT_STORE/CLEAR/GET_STATE 命令（param_logic.c:63、684-717、836-893）；

- 默认值：读 .data 段镜像（_sidata）/flash 常量/0（param_logic.c:98-126）；带回调参数（PARAM_ADD_WITH_CALLBACK）在参数任务上下文执行回调（param_logic.c:357-361）。

#### 3.2.9.3 console 文本输出（console.c）

a. 需求标识：CF-FREQ9-3

b. 功能描述：提供地面站调试文本输出通道——文本经 30 字节 CRTP 包分片发送，换行触发发送，发送队列拥塞时插入 "\n" 满标记

c. 调用条件：consoleInit() 后模块经 consolePrintf/consolePuts 随时输出

d. 输入：格式化文本（DEBUG_PRINT 等）

e. 输出：CRTP CONSOLE 端口（0x00）通道 0 文本包

f. 处理：

- consolePutchar 逐字符缓冲，遇 '\n' 或缓冲满 30 字节（CRTP_MAX_DATA_SIZE）触发发送（console.c:104-133）；

- 发送队列仅剩 1 个空闲包时插入 "\n" 标记（覆盖消息尾部）（console.c:49、120-128）；

- 支持中断上下文输出 consolePutcharFromISR（console.h:66-79）；

- console 仅上行，无下行协议（console.c）。

### 故障诊断与安全保护（src/modules/src/health.c、src/drivers/src/watchdog.c、stabilizer.c）

a. 需求标识：CF-FREQ10

b. 功能描述：提供开机螺旋桨/电池健康测试、独立硬件看门狗、控制回路速率监督、碰撞避免等诊断与保护机制，故障时告警、停电机或复位

c. 调用条件：健康测试由地面站指令/启动配置触发；看门狗与速率监督持续运行；避障每圈执行（启用时）

d. 输入：传感器数据、电机转速、CRTP 指令、控制回路信号量

e. 输出：测试结果参数与音效、看门狗复位、断言、避障修正后的 setpoint

f. 处理：见子功能 3.2.10.1~3.2.10.4。

#### 3.2.10.1 螺旋桨与电池健康测试（health.c）

a. 需求标识：CF-FREQ10-1

b. 功能描述：逐电机短时转动并采集加速度方差检验螺旋桨安装；四电机同时加载测电池电压跌落；结果仅记录与告警，不阻断飞行

c. 调用条件：参数 health.startPropTest/startBatTest 置位或启动项 RUN_PROP_TEST_AT_STARTUP 使能；测试期间稳定器循环跳过估计/控制/电机输出路径（stabilizer.c:324-326）

d. 输入：加速度采样（100 个样本）、电池电压

e. 输出：health.motorPass/health.batteryPass/health.batterySag 日志与结果参数

f. 处理：

- 螺旋桨测试：逐电机单转（有刷 onPeriod=50ms/offPeriod=950ms，无刷 2000ms/1000ms），采集 100 个加速度样本（PROPTEST_NBR_OF_VARIANCE_VALUES=100）计算 X+Y 方差，落入 [propTestThresholdL=0.01, propTestThreshold=0.0] 合格区间判通过（health.c:53、179-257；platform_defaults.h:191-224）；

- 测试 PWM 比例默认 0=平台默认（有刷全速 0xFFFF，无刷安全不转）（Kconfig:238-247）；

- 电池测试：4 电机同时以 batTestPWMRatio（有刷默认 40000/65535≈61%）转 50ms，电压跌落 sag > BAT_LOADING_SAG_THRESHOLD=0.70V 判失败（config.h:231；health.c:260-315）；

- 失败置 motorPass 位并按电机蜂鸣告警；测试结果不接入监督器、不阻止飞行（health.c:87、137、322-330）。

#### 3.2.10.2 硬件看门狗（watchdog.c）

a. 需求标识：CF-FREQ10-2

b. 功能描述：独立看门狗（IWDG）——CPU 挂死（空闲钩子停跑）后 100~353ms 自动复位；复位后可检出复位原因

c. 调用条件：自检通过后 watchdogInit() 启动（非调试版本，system.c:346-348）；喂狗在 FreeRTOS 空闲钩子中执行

d. 输入：LSI 时钟

e. 输出：IWDG 复位信号；复位原因标志

f. 处理：

- IWDG 配置：LSI 时钟（CF2 标称 17~47kHz）、预分频 32、重载值 188；超时=188/(LSI/32)：最快 60kHz 时约 100ms，最慢 17kHz 时约 353ms（watchdog.c:51-72）；

- 喂狗：vApplicationIdleHook 每 WATCHDOG_RESET_PERIOD_MS=80ms 调用 watchdogReset()（IWDG_ReloadCounter）（system.c:412-422；watchdog.h:33-37）；

- 复位原因检测：watchdogNormalStartTest() 检查 RCC IWDG 复位标志，自检项之一（watchdog.c:33-44）。

#### 3.2.10.3 控制回路速率监督（stabilizer.c）

a. 需求标识：CF-FREQ10-3

b. 功能描述：独立任务监督主控制回路频率——偏离 997~1003Hz 窗口时告警，稳定器任务阻塞超 2s 时主动断言停机（触发看门狗复位，确保停电机）

c. 调用条件：RATE_SUPERVISOR 任务在稳定器启动后持续运行

d. 输入：稳定器每圈释放的信号量 xRateSupervisorSemaphore

e. 输出：速率告警、断言（ASSERT）

f. 处理：

- 稳定器每圈结束释放信号量（stabilizer.c:386）；

- 监督任务阻塞等待信号量（超时 2000ms），rateSupervisorValidate 以 1s 窗口校验频率在 [997, 1003]Hz（rateSupervisorInit 参数 997/1003）（stabilizer.c:263-283、309）；

- 频率偏离：限频告警 "WARNING: stabilizer loop rate is off"（stabilizer.c:268-272）；

- 信号量 2s 超时（且传感器未悬挂）：断言 ASSERT(false)，主动死机触发硬件看门狗复位停机（stabilizer.c:274-281）。

#### 3.2.10.4 碰撞避免（collision_avoidance.c）

a. 需求标识：CF-FREQ10-4

b. 功能描述：基于同信道 peer 位置的 Buffered Voronoi 避障——将目标 setpoint 投影回安全胞内（缓冲椭球），避免多机碰撞；默认关闭

c. 调用条件：参数 collisionAvoidanceEnable 使能后，稳定器每圈在监督更新之后、setpoint 覆盖之前执行（stabilizer.c:349-350）

d. 输入：peer 位置（peer_localization）、当前 setpoint、估计状态

e. 输出：修正后的 setpoint

f. 处理：

- 由 peer 位置构造缓冲 Voronoi 胞多面体不等式 Ax≤B（collision_avoidance.c:105-147）；

- 速度模式（modeVelocity）：伪目标=horizon×速度，投影失败则速度置 0 原地停（collision_avoidance.c:158-189）；

- 绝对位置模式（modeAbs）：相对目标投影；失败则保持上一可行位置或当前位置（collision_avoidance.c:192-246）；

- 默认关闭（collisionAvoidanceEnable=0）；默认参数：缓冲椭球半径 0.3/0.3/0.9m（z 向加长考虑下洗流）、horizon 1.0s、maxSpeed 0.5m/s、sidestepThreshold 0.25m、peer 位置有效期 5000ms、投影容差 1e-5、最大迭代 100（collision_avoidance.c:271-313）。

### 存储与配置管理（src/modules/src/mem.c、crtp_mem.c、src/drivers/src/eeprom.c、src/hal/src/storage.c）

a. 需求标识：CF-FREQ11

b. 功能描述：提供统一存储设备注册表与 CRTP 访问通道（EEPROM、单总线、扩展板存储器等），管理 EEPROM 键值分区与配置块，支撑参数持久化与地面站数据存取

c. 调用条件：memInit() 注册基础处理器后，MEM 任务事件驱动处理 CRTP MEM 端口（0x04）指令

d. 输入：MEM 端口 INFO/READ/WRITE 指令

e. 输出：设备信息/读数据/写应答

f. 处理：见子功能 3.2.11.1~3.2.11.3。

#### 3.2.11.1 存储设备注册与访问（mem.c、crtp_mem.c）

a. 需求标识：CF-FREQ11-1

b. 功能描述：维护存储设备处理器注册表（最多 20 个），按 memId 统一提供 getSize/read/write 接口；CRTP MEM 端口按通道分发信息/读/写指令

c. 调用条件：各模块初始化时 memoryRegisterHandler() 注册；MEM 任务阻塞接收指令

d. 输入：设备处理器定义（MemoryHandlerDef：type/getSize/read/write）；MEM 端口包

e. 输出：memId 对应的读写结果

f. 处理：

- 注册表：最多 MAX_NR_HANDLERS=20 个处理器，注册完成（memBlockHandlerRegistration）后禁止再注册（mem.c:52-84）；

- memId 即注册顺序下标；memGetType/memGetSize/memRead/memWrite 统一访问（mem.c:88-110）；

- CRTP MEM 端口通道：INFO_CH=0（设备类型/容量查询）、READ_CH=1、WRITE_CH=2（crtp_mem.c:62、120-127）；

- 读指令应答含数据回传、写指令应答执行结果（crtp_mem.c:203-232）。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-11 存储设备类型表（MEM_TYPE） :::

| 类型值 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | EEPROM | 板载 I2C EEPROM（参数持久化等） |
| 0x01 | OW | 单总线设备（经 nRF51 访问） |
| 0x10 | LED12 | LED 环扩展板存储 |
| 0x11/0x13 | LOCO/LOCO2 | UWB Loco 定位扩展板存储 |
| 0x12 | TRAJ | 轨迹存储 |
| 0x14 | LH | Lighthouse 扩展板存储 |
| 0x15 | TESTER | 内存测试设备（0x1000 字节） |
| 0x16 | USD | microSD 卡扩展板 |
| 0x17 | LEDMEM | LED 存储 |
| 0x18 | APP | 应用层通道 |
| 0x19 | DECK_MEM | 扩展板通用存储 |
| 0x20/0x21 | DECKCTRL_DFU/DECKCTRL | 扩展板控制器固件升级 |

#### 3.2.11.2 EEPROM 键值存储（eeprom.c、storage.c）

a. 需求标识：CF-FREQ11-2

b. 功能描述：管理 8KB I2C EEPROM 中的 7KB 键值分区（KVE），提供键值读写/遍历接口，上电时可选碎片整理；供参数持久化使用

c. 调用条件：storageInit() 初始化；参数持久化与地面站 MEM 读写调用

d. 输入：键值操作请求（键/数据）

e. 输出：键值数据或错误码；EEPROM 总线操作

f. 处理：

- KVE 分区：起始地址 1024、长度 7×1024 字节（EEPROM 共 0x1FFF 字节）（storage.c:54-55）；

- 读写经 eepromReadBuffer/eepromWriteBuffer 落到 I2C EEPROM（storage.c:73-98）；

- 上电初始化时按 CONFIG_DEFRAG_STORAGE_ON_STARTUP（默认开启）执行 kveDefrag 碎片整理（storage.c:57-70）；

- 所有存储访问经互斥量保护（storage.c:66）。

#### 3.2.11.3 配置块管理（configblockeeprom.c）

a. 需求标识：CF-FREQ11-3

b. 功能描述：管理存于 EEPROM 的配置块（v1 格式）——含射频通道/速率/地址与安装角标定值，带 magic/版本/校验和保护；配置块无效时回退默认值

c. 调用条件：configblockInit() 上电读取校验一次；射频初始化与传感器标定时读取

d. 输入：EEPROM 配置块数据

e. 输出：radioChannel、radioSpeed、radioAddress、calibPitch、calibRoll

f. 处理：

- 配置块结构（v1）：magic=0x43427830、version=1、radioChannel/radioSpeed/radioAddress（64bit）、calibPitch/calibRoll（float）、末字节模 256 校验和（configblockeeprom.c:41-73）；

- configblockInit() 校验 magic/version/校验和，失败置无效并告警（configblockeeprom.c）；

- 读取接口在配置块无效时返回编译默认值（RADIO_CHANNEL=80、RADIO_DATARATE=2M、RADIO_ADDRESS=0xE7E7E7E7E5、标定角 0）（configblockeeprom.c；config.h:221-223）；

- 兼容 v0 格式读取（configblockeeprom.c:47-56、94-95）。

### 扩展板（Deck）管理（src/deck/core/deck.c、deck_info.c、deck_drivers.c）

a. 需求标识：CF-FREQ12

b. 功能描述：上电时枚举挂载的扩展板（经单总线存储区识别 VID:PID），检查引脚/外设冲突，加载对应驱动并执行初始化；向系统声明所需估计器/射频模式等属性

c. 调用条件：systemTask 中 deckInit() 调用一次（system.c:208），早于稳定器初始化

d. 输入：扩展板单总线存储区（DeckInfo 头：0xEB 头、VID:PID、引脚占用、CRC、TLV 数据）

e. 输出：已初始化 deck 列表、所需系统属性（估计器类型/低干扰射频模式）

f. 处理：见子功能 3.2.12.1~3.2.12.3。

#### 3.2.12.1 Deck 枚举与识别（deck_info.c、deck_discovery.c）

a. 需求标识：CF-FREQ12-1

b. 功能描述：枚举最多 4 个扩展板（DECK_MAX_COUNT=4），读取其存储区头部（0xEB 起始、VID:PID、usedPins、CRC、TLV），检查引脚与外设冲突

c. 调用条件：deckInit() 时执行

d. 输入：单总线扩展板存储区数据

e. 输出：发现的 deck 信息列表（deckInfo）

f. 处理：

- 枚举：enumerateDecks 依次读取各槽位存储区，解析头部结构（deck_core.h:151-183）与 TLV 数据（deck_info.c:69-80）；

- 冲突检查：checkPeriphAndGpioConflicts 检查新 deck 与已发现 deck 的引脚/外设占用冲突（deck_info.c:69-80）；

- 驱动查找：按 VID:PID 或名称在链接段注册的驱动表中匹配；无匹配驱动使用 dummyDriver（deck_drivers.c:86-110；deck_info.c:97-113）；

- 发现的 deck 后端经链接段自动注册（deck_discovery.c:35-64）。

#### 3.2.12.2 驱动加载与生命周期（deck.c、deck_drivers.c）

a. 需求标识：CF-FREQ12-2

b. 功能描述：对每个已识别 deck 调用其驱动 init/test；驱动经 DECK_DRIVER 宏注册进 .deckDriver 链接段；驱动 status() 探针供监督器轮询故障

c. 调用条件：deckInit()/deckTest() 时执行；status 探针随监督周期轮询

d. 输入：deck 信息（deckInfo）、驱动表

e. 输出：初始化结果、deckFault 状态

f. 处理：

- 驱动接口 DeckDriver：vid/pid/name、usedPeriph/usedGpio、requiredEstimator、requiredLowInterferenceRadioMode、memoryDef、init/test/status（deck_core.h:82-133）；

- deckInit 对每个发现的 deck 依次调用 driver->init(deck)（deck.c:58-70）；deckTest 调用 driver->test()（deck.c:73-95）；

- deck 存储区（扩展板自带存储）经单总线读写，注册为 MEM 处理器供地面站访问（deck_memory.c）；

- 扩展板控制器固件升级（DECKCTRL_DFU）经专用通道支持（deckCtrlDFUMemoryInit，deck.c:60-66）。

#### 3.2.12.3 系统属性声明（deck.c）

a. 需求标识：CF-FREQ12-3

b. 功能描述：汇总各 deck 要求的系统属性——强制估计器类型、低干扰射频模式、卡尔曼姿态回退关闭等，供系统初始化采纳

c. 调用条件：deckInit() 完成后由 systemTask 查询

d. 输入：各 deck 驱动的 requiredEstimator/requiredLowInterferenceRadioMode 等字段

e. 输出：deckGetRequiredEstimator()、deckGetRequiredLowInterferenceRadioMode() 返回值

f. 处理：

- deckGetRequiredEstimator()：deck 强制要求时覆盖稳定器的估计器选择（system.c:209-210）；

- deckGetRequiredLowInterferenceRadioMode()：deck 要求且平台天线邻近时切换低干扰射频模式（system.c:211-214）；

- 卡尔曼估计器姿态回退关闭等属性按需查询（deck_core.h:82-133）。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-12 扩展板驱动清单表（src/deck/drivers/src/，按功能分类） :::

| 分类 | 驱动 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 定位 | locodeck、lpsTdoa2Tag、lpsTdoa3Tag、lpsTwrTag、lighthouse、lhtesterdeck、gtgps | UWB TDoA/TWR 定位、Lighthouse 光学定位、GPS |
| 测距 | zranger、zranger2、multiranger、oa | 单点测距、多方向测距、避障 |
| 光流 | flowdeck_v1v2 | 光流测速/测距 |
| 存储 | usddeck | microSD 卡记录 |
| 显示 | color_led_deck、ledring12、activeMarkerDeck | LED 灯带、主动标记 |
| 通信 | aideck、cpx-host-on-uart2、bccam_*、deckctrl_devboard、cppmdeck | AI 扩展板（ESP32）、摄像头、扩展板控制器、CPPM 接收 |
| 动力 | bigquad、rpm、servo、flapperdeck | 大四旋翼扩展、转速计、舵机、扑翼机 |
| 测量 | loadcell、loadcell_nau7802、acs37800 | 力传感器、电流测量 |
| 其他 | buzzdeck、test/ | 蜂鸣扩展板、测试 deck |

### 电源管理（src/hal/src/pm_stm32f4.c）

a. 需求标识：CF-FREQ13

b. 功能描述：以 10Hz 监测电池电压与充电状态（电压由 nRF51 测量经 Syslink 上报），按平台阈值进入低电量告警/临界关机，电池供电下长时间无指令自动关机

c. 调用条件：PWRMGNT 任务（优先级 0）初始化后每 100ms 循环（pm_stm32f4.c:126-138、420-422）

d. 输入：Syslink SYSLINK_PM_BATTERY_STATE 包（vBat、chargeCurrent、isCharging/usbPluggedIn/canCharge 标志）；扩展板电池 ADC

e. 输出：电源状态（battery/charging/charged/lowPower）、LED/蜂鸣动作、关机请求（SYSLINK_PM_ONOFF_SWITCHOFF）

f. 处理：见子功能 3.2.13.1~3.2.13.2。

#### 3.2.13.1 电池状态监测（pm_stm32f4.c）

a. 需求标识：CF-FREQ13-1

b. 功能描述：接收 nRF51 上报的电池电压/充电状态，维护电压最值；按典型锂电池放电曲线换算电量百分比；支持扩展板外接电池经 STM32 ADC 测量

c. 调用条件：PM 任务 10Hz 循环；Syslink 包到达时更新

d. 输入：SYSLINK_PM_BATTERY_STATE 帧；ADC 采样值

e. 输出：pmBatteryVoltage、电量百分比、充电状态

f. 处理：

- 上电后经 SYSLINK_PM_BATTERY_AUTOUPDATE 使能 nRF51 自动电压上报（pm_stm32f4.c:264-271、418）；

- pmSyslinkUpdate 解析电池帧更新电压/充电状态（pm_stm32f4.c:53-71、273-285）；

- 电量曲线 LiPoTypicalChargeCurve：3.00V=0% … 4.10V=90%（pm_stm32f4.c:110-122）；

- 外接电池：pmEnableExtBatteryVoltMeasuring 使能 ADC 测量（带倍率），外接电流测量（pm_stm32f4.c:335-379）。

#### 3.2.13.2 低电量告警与关机（pm_stm32f4.c）

a. 需求标识：CF-FREQ13-2

b. 功能描述：电池电压低于低压阈值持续 5s 进入 lowPower 状态（LED/蜂鸣告警）；低于临界阈值持续 5s 请求系统关机；电池供电且 5 分钟无遥控指令自动关机

c. 调用条件：PM 任务 10Hz 循环判定

d. 输入：电池电压、commander 无活动时长

e. 输出：lowPower 状态、pmSystemShutdown()→systemRequestShutdown()（SYSLINK_PM_ONOFF_SWITCHOFF 帧）

f. 处理：

- 阈值（表3.2-13，可经参数 pm.lowVoltage/pm.criticalLowVoltage 调整）：电压低于阈值后启动持续计时，超过 DEFAULT_BAT_LOW_DURATION_TO_TRIGGER_SEC=5s 才触发（pm_stm32f4.c:430-437）；

- 低压触发进入 lowPower 状态并执行 LED/蜂鸣动作（pm_stm32f4.c:483-493、441-469）；

- 临界低压持续超时 → pmSystemShutdown() 经 systemRequestShutdown 发送 SYSLINK_PM_ONOFF_SWITCHOFF 请求 nRF51 断电（pm_stm32f4.c:165-170；system.c:362-369），受 CONFIG_PM_AUTO_SHUTDOWN 编译开关控制；

- 自动关机：battery 供电状态下 commander 无活动超过 DEFAULT_SYSTEM_SHUTDOWN_TIMEOUT_MIN=5min → 关机（platform_defaults_cf2.h:43；pm_stm32f4.c:51、494-500），需编译开关 ENABLE_AUTO_SHUTDOWN。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.2-13 各平台电池电压阈值表 :::

| 平台 | 低压阈值 | 临界阈值 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| Crazyflie 2.x（cf2/Tag） | 3.2V | 3.0V | platform_defaults_cf2.h:37-38 |
| Bolt/Flapper（2S） | 6.4V | 6.0V | platform_defaults_bolt.h:37-38 |
| Roadrunner（cf21bl） | 3.35V | 3.0V | platform_defaults_cf21bl.h:37-38 |

### 引导与固件升级（src/modules/src/bootloader.c）

a. 需求标识：CF-FREQ14

b. 功能描述：上电时检测"进入 DFU 引导模式"标志，满足条件则重映射系统 Flash 并跳转 STM32 内置 DFU bootloader，实现固件升级入口

c. 调用条件：main() 第一条语句执行（main.c:49）

d. 输入：SRAM2 基址处的引导状态字（key=0x5A5 标记 + 目标寄存器/地址）、RCC 复位原因标志（RCC_CSR_SFTRSTF）

e. 输出：跳转 DFU bootloader 或继续正常启动

f. 处理：

- enter_bootloader(r0, bl_addr)（由固件升级流程调用）：将 key=0x5A5（BL_STATE_KEY）与目标寄存器/地址写入 SRAM2 基址，随后 NVIC_SystemReset 软件复位（bootloader.c:66-84）；

- 上电后 check_enter_bootloader()：读取 SRAM2 基址状态字并立即清除（下次正常启动）；若 key 匹配且复位原因为软件复位（RCC_CSR_SFTRSTF 置位），则 SYSCFG_MemoryRemapConfig 重映射到系统 Flash，设置栈指针后跳转 DFU bootloader（bootloader.c:47-63）；

- 标志不匹配（如上电冷启动）则正常启动固件。

## 性能需求

### 精度需求（stabilizer_types.h、sensors_mpu9250_lps25h.c、crtp_commander_generic.c）

软件浮点运算采用 IEEE754 单精度浮点（float，Cortex-M4F 硬件 FPU，编译选项 -mfpu=fpv4-sp-d16，Makefile:28）。传感器精度：陀螺量程 ±2000°/s、加速度计量程 ±16g、均为 16bit 输出（sensors_mpu9250_lps25h.c:62-65）；磁力计 16bit、100Hz（sensors_mpu9250_lps25h.c:409）；气压计 25Hz ODR（lps25h.c:118）。姿态角输出单位 deg、位置 m、速度 m/s（state_t，stabilizer_types.h:177-183）。遥控 fullState 指令整数当量：位置 1mm、速度 1mm/s、加速度 1mm/s²、角速度 1millirad/s（crtp_commander_generic.c:452-495）；RPYT 推力 16bit 当量（0~65535 对应 0~100% 满量程）（crtp_commander_rpyt.c:49-55）。

### 空间需求（tools/make/F405/linker/DEF.ld、src/config/config.h）

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.3-1 空间需求 :::

| 序号 | 编号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CF-PREQ1 | 应用固件存放于片内 Flash 0x08004000 起（bootloader 占 0x08000000~0x08003FFF 共 16KB），Flash 总容量 1024KB |
| 2 | CF-PREQ2 | 运行数据存放于片内 SRAM（0x20000000 起 128KB）与 CCMRAM（0x10000000 起 64KB），栈顶 0x2001FFFF |
| 3 | CF-PREQ3 | FreeRTOS 动态内存堆 30000 字节（FREERTOS_HEAP_SIZE），任务内存采用静态分配 |
| 4 | CF-PREQ4 | 外部 EEPROM 容量 8KB（0x1FFF），其中 1024~8191 为 KVE 键值分区（7KB），起始 1024 字节为出厂信息区 |

### 时间需求（stabilizer.c、estimator_kalman.c、supervisor.c、watchdog.c）

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.3-2 时间需求 :::

| 序号 | 编号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 5 | CF-PREQ5 | 主控制周期为 1000Hz（1ms），由 IMU 数据就绪中断驱动，传感器任务在中断后完成采集并解锁稳定器 |
| 6 | CF-PREQ6 | 卡尔曼滤波预测周期 100Hz（10ms），预测频率监督窗口 99~101Hz |
| 7 | CF-PREQ7 | 飞行监督状态机更新周期 25Hz（40ms，主循环每 40 圈执行一次） |
| 8 | CF-PREQ8 | 电源管理任务周期 100ms（10Hz） |
| 9 | CF-PREQ9 | 高层轨迹规划输出周期 100Hz（主循环每 10 圈求值一次） |
| 10 | CF-PREQ10 | 硬件看门狗超时 100~353ms（LSI 17~47kHz、预分频 32、重载值 188），空闲钩子每 80ms 喂狗 |
| 11 | CF-PREQ11 | 遥控指令看门狗：无新指令 500ms 触发改平告警，2000ms 触发停电机锁定 |
| 12 | CF-PREQ12 | 主控制回路频率监督窗口 997~1003Hz；稳定器信号量 2s 超时即断言停机 |
| 13 | CF-PREQ13 | 螺旋桨健康测试：有刷电机每电机转动 50ms/间隔 950ms，无刷 2000ms/1000ms；电池测试加载 50ms |
| 14 | CF-PREQ14 | 高度估计采样新鲜度：气压/测距样本年龄超过 50ms 不参与更新 |
| 15 | CF-PREQ15 | 磁力计更新率 100Hz（经 MPU9250 从机通道），气压计更新率 25Hz |

## 可靠性和安全性需求（supervisor.c、watchdog.c、stabilizer.c、health.c）

代码未声明安全关键等级；稳定器循环中监督相关代码多处注释标注"Critical for safety, be careful if you modify this code"（stabilizer.c:331、345、352、358），表明该段为飞行安全关键路径。可靠性/安全性需求从防御性代码提取如下。

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.4-1 可靠性需求 :::

| 序号 | 编号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CF-SREQ1 | 独立看门狗保护：CPU 挂死后 100~353ms 内自动复位（watchdog.c:51-72）；空闲钩子每 80ms 喂狗（system.c:412-422） |
| 2 | CF-SREQ2 | 控制回路速率监督：频率偏离 997~1003Hz 窗口时告警；稳定器任务阻塞超 2s 时断言停机，确保停电机（stabilizer.c:263-283） |
| 3 | CF-SREQ3 | Syslink 帧数据合法性校验：帧头 0xBC 0xCF、长度 ≤64、双字节累加校验和，非法帧丢弃（uart_syslink.c:471-573；syslink.c:137-168） |
| 4 | CF-SREQ4 | 配置块数据合法性校验：magic/version/校验和检查，无效时回退编译默认值（configblockeeprom.c） |
| 5 | CF-SREQ5 | 开机自检门控：14 项模块测试全部通过才启动飞行（system.c:224-292）；自检失败循环告警，仅地面站显式指令可强制启动（system.c:305-321） |
| 6 | CF-SREQ6 | 卡尔曼估计发散防护：状态越界（位置 100m/速度 10m/s）自动重置估计器；TDOA/测距测量经鲁棒离群点滤波（kalman_supervisor.c:37-57；estimator_kalman.c:314-336） |
| 7 | CF-SREQ7 | 日志/参数 TOC 完整性：CRC32 校验保证地面站配置一致性（log.c:185-210；param_logic.c） |
| 8 | CF-SREQ8 | 数值防护：PID 微分项 NaN 检查置 0（pid.c:87-89）；偏航角误差 ±180° 回绕防跳变（pid.c:64-70） |
| 9 | CF-SREQ9 | 任务栈溢出检查（configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW=1）与断言设施（configASSERT→assertFail 记录文件/行号，自检项 cfAssertNormalStartTest）（FreeRTOSConfig.h:85、149；system.c:285-288） |
| 10 | CF-SREQ10 | 错误硬件停机：平台识别失败（固件与硬件不匹配）时死循环停机，防止错误硬件上运行（main.c:51-56；platform.c:37-42） |

::: {custom-style="Table Caption"} 表3.4-2 安全性需求 :::

| 序号 | 编号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 11 | CF-SREQ11 | 监督状态机硬门控：不可飞状态时 setpoint 强制清零（stabilizer.c:340-343）；电机不允许运行时直接 motorsStop()（stabilizer.c:358-367） |
| 12 | CF-SREQ12 | 遥控失联降级：无指令 500ms 自动水平改平悬停（保留高度），2000ms 立即停电机并锁定（supervisor.c:481-487、612-642） |
| 13 | CF-SREQ13 | 急停锁定：急停命令/急停看门狗超时（1s）/参数 stop 任一触发即停电机，锁定态仅复位可退出（supervisor.c:361-370、489-499；supervisor_state_machine.c:316-334） |
| 14 | CF-SREQ14 | 倾翻判坠：倾斜 60° 持续 1s、倒置 0.2 持续 100ms 判坠停电机，扶正后恢复（supervisor.c:311-359；platform_defaults.h:156-171） |
| 15 | CF-SREQ15 | 电机推力限幅：四路推力超出满量程时等量削顶（保姿态差动量），限幅告警限频 3s（power_distribution_quadrotor.c:160-189；stabilizer.c:241-253） |
| 16 | CF-SREQ16 | 起飞前传感器门：传感器标定完成前稳定循环阻塞，禁止控制输出（stabilizer.c:298-304） |
| 17 | CF-SREQ17 | 健康测试安全门：螺旋桨/电池测试期间跳过估计/控制/电机输出路径（stabilizer.c:324-326） |
| 18 | CF-SREQ18 | 低电量自动关机：电池低于临界阈值（CF2 为 3.0V）持续 5s 请求关机；电池供电无指令 5min 自动关机（pm_stm32f4.c:483-500） |
| 19 | CF-SREQ19 | 推力解锁互锁：RPYT 指令须先收到零推力包解锁后才接受非零推力，防误启电机（crtp_commander_rpyt.c:130-144） |
| 20 | CF-SREQ20 | 电机状态监督（双向 DSHOT 平台）：解锁须四电机转速在 1000~3500RPM 持续 200ms；飞行中转速异常（<500RPM）判电机无响应停飞（supervisor.c:208-259） |

# 附录1 数据字典（stabilizer_types.h、supervisor.h、system.c、stabilizer.c）

| 序号 | 变量名 | 物理含义 | 取值说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | setpoint | 目标值（遥控/规划输出） | 字段见 表3.2-3；mode 各轴 0=Disable/1=Abs/2=Velocity | 稳定器每圈消费（stabilizer.c:338） |
| 2. | state | 估计状态 | attitude[deg]、position[m]、velocity[m/s]、acc[Gs] | 估计器每圈更新 |
| 3. | sensorData | 传感器数据 | acc[Gs]、gyro[deg/s]、mag[gauss]、baro（pressure[mbar]/temperature[℃]/asl[m]）、interruptTimestamp | 1000Hz 更新 |
| 4. | control | 控制量 | controlMode：0=Legacy(roll/pitch/yaw/thrust)、1=ForceTorque、2=Force | 控制器输出 |
| 5. | motorPwm | 四路电机 PWM 占空比 | m1~m4：0~65535 | 限幅后写入电机驱动 |
| 6. | motorThrustUncapped | 四路未限幅推力 | m1~m4：int32 | 推力分配输出 |
| 7. | supervisorState | 飞行监督状态 | 0~11，取值见 表3.2-8 | 25Hz 更新 |
| 8. | canStartMutex | 启动门控互斥量 | FreeRTOS 互斥量 | 自检通过后释放（system.c:111-112） |
| 9. | selftestPassed | 自检结果 | 0：未通过；1：通过 | 参数 system.selftestPassed，可强制置 1 |
| 10. | isFlying | 飞行判定条件位 | true：任一电机推力>idleThrust（默认 7000） | 低于 idle 持续 2s 才清除 |
| 11. | armed | 解锁标志 | true：已解锁 | 未启用 ARMING 配置时自动置位 |
| 12. | emergencyStop | 急停标志 | 置位后仅复位可清除 | 命令/看门狗/参数三源 |
| 13. | isTumbled | 倾翻标志 | 倾斜 60°×1s、倒置×100ms 或过载判真 | 可参数关闭 |
| 14. | commanderWdtWarning | 遥控看门狗告警位 | setpoint 年龄>500ms 置位 | → WarningLevelOut |
| 15. | commanderWdtTimeout | 遥控看门狗超时位 | setpoint 年龄>2000ms 置位 | → ExceptFreeFall |
| 16. | idleThrust | 怠速推力阈值 | 默认 7000（7000/65535≈10.7%） | 起飞/落地判定 |
| 17. | THRUST_MAX | 每电机最大推力 | CF2 有刷 0.12N、无刷 0.18N；cf21bl 0.2N | 推力换算参考 |
| 18. | stabilizerStep | 稳定器步计数 | 每圈+1，uint32 | 分频宏 RATE_DO_EXECUTE 依据 |
| 19. | SENSORS_BIAS_SAMPLES | 陀螺零偏标定样本数 | 1000 | 轻量标定算法 |
| 20. | estAlphaAsl | 海拔 IIR 滤波系数 | float，可参数调整 | 高度估计 |
| 21. | RADIO_CHANNEL / RADIO_DATARATE / RADIO_ADDRESS | 射频默认参数 | 80 / RADIO_RATE_2M(2) / 0xE7E7E7E7E5 | 配置块可覆盖 |
| 22. | WATCHDOG_RESET_PERIOD_MS | 喂狗周期 | 80ms | 空闲钩子中执行 |
| 23. | COMMANDER_WDT_TIMEOUT_STABILIZE / SHUTDOWN | 遥控看门狗阈值 | 500ms / 2000ms | 监督器判定 |
| 24. | PREFLIGHT_TIMEOUT_MS / LANDING_TIMEOUT_MS / ARMING_SPINUP_TIMEOUT_MS | 状态超时 | 30000ms / 3000ms / 2000ms | 监督状态机 |
| 25. | collisionAvoidanceEnable | 避障使能 | 0：关闭（默认）；1：使能 | 参数 |
| 26. | sensorsSuspended | 传感器悬挂标志 | true：传感器中断已禁止 | 扩展板烧写时置位 |
| 27. | gyroBiasFound | 陀螺零偏标定完成标志 | sensorsAreCalibrated 返回 | 稳定循环启动条件 |
| 28. | logBlockId / LOG_MAX_BLOCKS | 日志块 ID/最大块数 | 1~255 / 16 | 块 ID 由地面站指定 |
| 29. | PARAM_PERSISTENT | 参数持久化标志 | 1<<8 | 经存储层持久化 |
| 30. | nrf_version | nRF51 固件版本串 | 16 字节 | SYSLINK_SYS_NRF_VERSION 上报 |